EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul Deciziei preşedintelui ANRC

privind adoptarea Planului de management al spectrului de frecvenţă al buclei locale şi subbuclei locale

- Introducere

Furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă joacă un rol major în modernizarea economiei şi a societăţii. Termenul de „bandă largă”, utilizat în mod obişnuit pentru a descrie o conexiune rapidă, de viteză mare pentru acces la Internet, a evoluat o dată cu  dezvoltarea aplicaţiilor care necesită lăţime de bandă mare. Astăzi termenul de „bandă largă” se referă la o diversitate de tehnologii care au fost dezvoltate pentru a susţine furnizarea unor servicii interactive integrate (voce, video, date).

La nivelul Uniunii Europene extinderea accesibilităţii şi utilizării serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă sunt considerate obiective majore în planul de acţiune eEurope 2005. Statele membre trebuie să stabilească strategii naţionale referitoare la dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă. Strategiile trebuie să ţină seama de rolul complementar al dezvoltării de infrastructură, pe de o parte, şi al dezvoltării de conţinut (servicii şi aplicaţii), pe de altă parte. Dacă ne referim la oferta de infrastructură, porţiunea critică ce necesită modernizare şi dezvoltare este, de regulă, partea de reţea care aduce serviciile de comunicaţii electronice în bandă largă la punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenţă al abonatului, respectiv reţeaua de acces.

Pe termen mediu, infrastructura existentă (reţele de acces care utilizează cabluri cu perechi de fire metalice torsadate şi reţele de cablu TV) va fi intens utilizată pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă prin intermediul tehnologiilor DSL şi, respectiv, prin intermediul modemurilor de cablu.

Furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă pe bucla locală sau subbucla locală implică transmisia semnalelor având spectre de frecvenţe extinse, dependente de tipul serviciului şi de tehnologia utilizată. Furnizarea acestor servicii prin intermediul unor perechi diferite de fire metalice torsadate din acelaşi cablu al reţelei de acces poate determina apariţia de perturbaţii între serviciile furnizate.

Dacă în primii ani de implementare a tehnologiilor DSL pe bucla locală s-a utilizat metoda de selecţie a perechilor, ulterior, o serie de ţări au adoptat planuri de management al spectrului de frecvenţe bazate pe măşti ale densităţii spectrale de putere, o metodă care limitează perturbaţiile şi asigură, teoretic, un grad de umplere a cablurilor de 100%.

Planul de management al spectrului de frecvenţă al buclei locale şi al subbuclei locale, denumit în continuare planul de management, stabileşte anumite măsuri tehnice pentru limitarea riscului perturbaţiilor şi asigurarea compatibilităţii spectrale pentru serviciile şi tehnologiile care utilizează perechi de fire metalice torsadate din acelaşi cablu. Prin urmare, planul de management stabileşte lista măştilor densităţii spectrale de putere corespunzătoare serviciilor furnizate pe bucla locală sau subbucla locală.

- Elaborarea planului de management

În conformitate cu prevederile legale, ANRC a desemnat Societatea Comercială „Romtelecom” - S.A., denumită în continuare Operatorul, ca având putere semnificativă pe piaţa furnizării accesului necondiţionat, total sau partajat, la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice în bandă largă şi de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe (prin Decizia preşedintelui ANRC nr.801/2003), şi i-au fost impuse obligaţii corespunzătoare prin Decizia preşedintelui ANRC nr.1098/2004 privind principiile şi precondiţiile ofertei de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală.

Decizia preşedintelui ANRC nr.1098/2004 prevede înfiinţarea unui grup de lucru care să stabilească condiţiile de implementare pe bucla locală şi subbucla locală a serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă.

Obiectivele grupului de lucru au fost:

- maximizarea numărului de circuite fizice care constituie bucla locală sau subbucla locală, prin intermediul cărora pot fi furnizate servicii de comunicaţii electronice în bandă largă;

- limitarea constrângerilor referitoare la caracteristicile tehnice ale echipamentelor ce pot fi utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă;

- limitarea riscului interferenţelor între serviciile de comunicaţii electronice în bandă largă şi serviciile de telefonie destinate publicului la puncte fixe;

- limitarea riscului afectării integrităţii reţelei Operatorului;

- asigurarea respectării principiului nediscriminării în implementarea serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă de către Operator şi Beneficiari;

- promovarea neutralităţii tehnologice.

Pentru a răspunde acestor obiective grupul de lucru urma să propună spre aprobare preşedintelui ANRC  planul de management.

Grupul de lucru şi-a început activitatea în septembrie 2004. La lucrările grupului de lucru au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi ai furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, reprezentanţi ai producătorilor de echipamente de comunicaţii electronice şi reprezentanţi ai unor instituţii cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor electronice. Coordonarea activităţii grupului de lucru a fost realizată de un specialist desemnat de preşedintele ANRC.

Grupul de lucru a notat că termenul de elaborare a planului nu permite efectuarea de teste exhaustive şi a decis utilizarea, pe cât posibil, a experienţei altor ţări, urmând ca planul să fie revizuit dacă se vor înregistra probleme semnificative. Acest lucru se referă în special la tehnologia ADSL2+, pentru care experienţa internaţională este relativ limitată.

  - Clasificarea buclelor locale

În planurile elaborate de unele ţări europene se utilizează un număr variabil de măşti amonte (upstream), în funcţie de caracteristicile reţelelor de acces, astfel:

- în Franţa – o singură mască (reţea omogenă);

- în Irlanda şi Portugalia – trei măşti (reţea neomogenă) ;

- în Anglia – iniţial trei, şi apoi patru măşti (reţea neomogenă).

Prezentarea detaliată a reţelei de acces a Operatorului a evidenţiat un caracter neomogen, atât ca topologie a reţelei, cât şi ca parametri ai cablurilor. Pornind de la experienţa europeană şi de la particularităţile reţelei Operatorului, grupul de lucru a optat pentru clasificarea buclelor locale din reţeaua de acces în trei categorii, după lungimea electrică (exprimată ca atenuare la 150kHz):

- bucle locale scurte (atenuare ≤ 17dB);

- bucle locale medii (atenuare >17 dB şi ≤ 27 dB);

- bucle locale lungi (atenuare >27 dB).

  - Alegerea tehnologiilor

Au fost revăzute tehnologiile de transmisie prevăzute în standarde ETSI, recomandări ITU şi standarde de firmă, precum şi cele implementate deja în reţeaua de acces a Operatorului. Din dezbateri a rezultat interesul pentru următoarele tehnologii:

- POTS

- ISDN (2B1Q)

- HDSL (2B1Q) (2 perechi, 3 perechi)

- ADSL.FDD over POTS

- ADSL.FDD over ISDN

- ADSL2+.FDD over POTS

- ADSL2+.FDD over ISDN

- VDSL

Grupul de lucru a acceptat că situaţia fasciculelor în cadrul cărora există bucle locale pe care sunt instalate echipamente care folosesc codul de linie HDB3, de altfel în număr limitat în reţeaua de acces a Operatorului, să fie tratată separat.

Pentru construcţia măştilor densităţii spectrale de putere, au fost acceptate următoarele tehnologii:

| Bucle locale scurte | Bucle locale medii | Bucle locale lungi |
| --- | --- | --- |
| POTS şi modemuri în bandă vocală | POTS şi modemuri în bandă vocală | POTS şi modemuri în bandă vocală |
| ISDN–BRA (2B1Q) | ISDN–BRA | ISDN–BRA |
| HDSL (2B1Q) (1168 kbps) | HDSL (2B1Q) (1168 kbps) | HDSL (2B1Q) (784 kbps) |
| SDSL-ETSI (G.SHDSL) (ax. 2304 kbit/s) | SDSL-ETSI (G.SHDSL) (max. 2048 kbit/s) | SDSL-ETSI (G.SHDSL) (max. 1024 kbit/s) |
| ADSL.FDD over POTS | ADSL.FDD over POTS | ADSL.FDD over POTS |
| ADSL2+.FDD over POTS | ADSL2+.FDD over POTS | ADSL2+.FDD over POTS |
| ADSL.FDD over ISDN |  |  |
| ADSL2+ over ISDN |  |  |

VDSL nu se regăseşte printre tehnologiile utilizate pentru construcţia măştilor, deoarece grupul de lucru a considerat că această tehnologie, care se utilizează preponderent pe subbucla locală, necesită o tratare specială, urmând să facă obiectul unor teste.

Lista tehnologiilor poate fi modificată pe masură ce vor fi introduse noi tehnologii sau vor fi eliminate tehnologii care nu mai prezintă interes.

  - Construcţia planului

Pentru fiecare categorie de buclă locală au fost stabilite măştile densităţii spectrale de putere ale sensului amonte corespunzătoare tehnologiilor de transmisie utilizate şi a fost construită o mască PSD a sensului amonte ca înfăşurătoare a măştilor respective. Astfel, au rezultat 3 măşti PSD ale sensului amonte:

a) masca PSD amonte pentru bucla locală scurtă;

b) masca PSD amonte pentru bucla locală medie;

c) masca PSD amonte pentru bucla locală lungă.

Pentru sensul aval, s-a construit o singură mască. Aceasta este reprezentată de înfăşurătoarea măştilor PSD ale sensului aval corespunzătoare tuturor tehnologiilor de transmisie utilizate.

Grupul de lucru a întocmit şi a transmis preşedintelui ANRC un raport privind activitatea desfăşurată. Pornind de la propunerile grupului de lucru, a fost elaborat prezentul proiect de decizie al preşedintelui ANRC.