SITUAŢIA PLANURILOR NAŢIONALE DE NUMEROTAŢIE ÎN EUROPA

1. Tipul PNN şi utilizarea prefixului naţional:
	Nr.

crt.
	Stat
	Cod

ţară
	Website
	Prefix 0
	PNN

închis/deschis

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Armenia*
	374
	
	fără 0
	

	2
	Austria
	43
	rtr.at
	(0) 
	deschis

	3
	Azerbadjan*
	994
	
	fără 0
	

	4
	Belgia
	32
	bipt.be
	0 apare ca fiind utilizat ca prim digit numai în "international dialling", nu ca prefix naţional
	închis

	5
	Bosnia & Hertzegovina
	387
	cra.ba
	(0) temporar
	deschis, temporar

(la închidere nu se mai foloseşte 0 pentru numerele geografice, dar rămâne pentru mobili)

	6
	Bulgaria
	359
	crc.bg
	(0)
	deschis

	7
	Cehia
	420
	ctu.cz
	fără 0
	închis

	8
	Cipru
	357
	octpr.org.cy
	fără 0
	închis

	9
	Croaţia
	385
	telekom.hr
	(0)
	deschis

	10
	Danemarca
	45
	tst.dk
	fără 0
	închis

	11
	Elveţia
	41
	bakom.ch
	 (0) 
	închis

	12
	Estonia
	372
	sa.ee
	fără 0
	închis

	13
	Finlanda
	358
	ficora.fi
	(0)
	deschis

	14
	Franţa
	33
	art-telecom.fr
	 (0) 
	închis

	15
	Georgia*
	995
	
	fără 0
	închis

	16
	Germania
	49
	regtp.de
	(0)
	deschis

	17
	Grecia
	30
	eett.gr
	fără 0
	închis

	18
	Irlanda
	353
	comreg.ie
	(0)
	deschis

	19
	Italia
	39
	comunicazioni.it
	Prefixul 0 se formează numai în telefonia fixă, pentru convorbiri locale, long-distance şi internaţionale. În telefonia mobilă nu se foloseşte 0.
	închis

	20
	Islanda
	354
	pta.is
	fără 0
	închis

	21
	Letonia*
	371
	sprk.gov.lv
	fără 0
	închis (conf.ITU-T)

	22
	Lituania
	370
	rrt.lt
	 (0) 
	închis

	23
	Luxemburg
	352
	etat.lu/ILR
	fără 0
	închis

	24
	Macedonia
	389
	dtk.gov.mk
	(0)
	deschis

	25
	Malta
	356
	mca.org.mt
	fără 0
	închis

	26
	Marea Britanie
	44
	ofcom.org.uk
	(0)
	deschis

	27
	Norvegia
	47
	npt.no
	fără 0
	închis

	28
	Olanda
	31
	ez.nl
	(0)
	deschis

	29
	Polonia
	48
	urtip.gov.pl

în polonă
	fără 0 (dar unele numere apar pe site URTiP cu 0)
	deschis

	30
	Portugalia
	351
	icp.pt
	fără 0
	închis

	31
	Slovacia
	421
	teleoff.gov.sk
	(0)
	deschis

	32
	Slovenia
	386
	în slovenă
	(0)
	?

	33
	Spania
	34
	cmt.es

în construcţie
	fără 0
	închis

	34
	Suedia
	46
	pts.se
	(0)
	deschis

	35
	Ungaria
	36
	hif.hu
	fără 0
	închis


NOTE:

- (0) reprezintă situaţia când 0 este utilizat ca prefix naţional, în cadrul secvenţei de formare a numărului naţional (long-distance) şi este omis în cazul formării numărului din străinătate (în formatul de număr internaţional).
*- reprezintă situaţia verificată în aprilie-mai 2004 (celelate date din tabel au fost verificate în martie 2005).
2. Observaţii
Sintetizând datele din tabel, rezultă:

a) În 14 state (Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Georgia, Islanda, Letonia, Luxemburg, Malta, Norvegia, Portugalia, Spania, Ungaria) PNN  este închis, fără a se utiliza 0 ca prefix naţional. 
În această categorie se pot include încă două cazuri atipice de PNN închis: 

· Belgia, unde 0 apare ca prim digit numai în situaţia "international dialling" (nu ca prefix naţional);

· Italia, unde 0 se formează numai în cazul apelurilor locale, long-distance şi internaţionale în reţele fixe (în reţelele mobile 0 nu apare ca prim digit).

b) În 3 state (Elveţia, Franţa, Lituania) PNN este închis, dar 0 se utilizează ca prefix naţional.
c) Într-un stat (Polonia) PNN este deschis, fără a se utiliza 0 ca prefix naţional (dar unele numere de contact prezentate pe website-ul autorităţii naţionale de reglementare include 0 ca prim digit).
d) În 11 state (Austria, Bulgaria, Croaţia, Finlanda, Germania, Irlanda, Macedonia, Marea Britanie, Olanda, Slovacia, Suedia) PNN este deschis, dar 0 se utilizează ca prefix naţional.
În această categorie se poate include pentru moment şi Bosnia, dar PNN urmează a se închide în curând, fiind preconizat însă ca 0 să se utilizeze numai pentru apeluri în reţele mobile (în reţelele fixe nu se va mai utiliza 0).

În cazul României, închiderea PNN fără 0 implică problema suprapunerilor de numerotaţie de format ZABPQMCDU = 9XX XXX XXX cu numerele scurte ZAB(P) = 9xy(z). 

Analogie: 

În Franţa, se discută actualmente problema prefixelor E alocate în 1997 pentru selectarea transportatorilor. Acest prefix apare ca prim digit diferit de 0 în secvenţa clasică a unui număr de 10 cifre. Au fost alocate prefixele E = 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (evitându-se astfel suprapunerea cu prefixele de selectare a transportatorilor 16xy şi cu numerele scurte utilizate pentru diverse servicii de forma 3xyz).

În prezent, constatându-se stagnarea numărului de abonamente pentru selectarea transportatorului apel cu apel, concomitent cu evoluţia puternică a numărului de abonamente pentru preselectarea transportatorului, se are în vedere eliberarea prefixelor E, care blochează o cantitate importantă de resurse de numerotaţie, permiţându-se mărirea cantităţii de resurse utilizabile ca numere scurte pentru servicii cu formate tip 5xyz, 6xyz etc.

În cazul Franţei, autoritatea naţională de reglementare emite comentarii în cadrul unei consultări publice referitoare la faptul că, în general numerele scurte care nu încep cu 0 (de exemplu XYZAB) nu sunt accesabile din străinătate, mai ales când numărul de 10 cifre de forma 0 XYZAB MCDU este alocat.  În consecinţă, noile numere scurte pentru servicii nu ar putea fi accesate din străinătate.

PAGE  
3

