APPENDIX C: TECHNICAL SPECIFICATIONS

„Apendice B: Specificaţii Tehnice”

„Notă: Recomandările şi standardele la care se face referire în prezentul apendice sunt însoţite de numărul versiunii sau data publicării acestora, după caz. Acolo unde nu se precizează nici numărul versiunii, nici data publicării acestora, se va avea în vedere ultima versiune publicată.”

SPECIFICATIA TEHNICA PENTRU DTU ( Data Terminal Unit)

Aceasta specificatie tehnica contine conditiile tehnice care trebuiesc indeplinite de echipamentele DTU in vederea conectarii la nodurile 36xx Newbridge.

CUPRINS:

- Referinte tehnice

- Caracteristici tehnice de baza

- Alimentare

- Conditii de mediu

- Protectia electrica si electromagnetica

- Interfete

6.1 Interfata de linie

6.2 Interfata digitala de date

- Abrevieri

1.	Referinte tehnice

  - ITU-T Rec. V.28 (03/93) Caracteristici electrice pentru circuite nesimetrice.

  - ITU-T Rec. V.10 (03/93) Carcteristici electrice pentru interfetele circuitelor nesimetrice cu debite binare pana la 100 kbit/s.

  - ITU-T Rec. V.11 (10/96) Carcteristici electrice pentru interfetele circuitelor simetrice cu debite binare pana la 10 Mbit/s.

  - Recomandarea ITU – T X.21 privind interfetele intre echipamente terminale de date DTE si echipamente de comunicatii de date DCE pentru operarea in retele publice de date.

  - EN 301 401 (v 1.2.6-1999) - Cerinţe esenţiale pentru echipamente terminale de date (DTE) ce se conectează la reţele publice care au caracteristici de reţea fizice şi electrice bazate pe Recomandările ITU-T din seriile

- Caracteristici tehnice de baza

Echipamentele DTU trebuie sa asigure urmatoarele functiuni:

- configurare integrala prin soft

- posibilitatea updatarii software

- testarea ratei erorilor (BERT)

- monitorizarea parametrilor de calitate a liniei

- detectarea conditiilor de scurtcircuit si intrerupere a liniei

- detectarea defectiunilor de alimentare

- facilitati O&M locala (prin NMTI) si distanta  (prin Alcatel 5620NM)

- detectarea automata a modificarilor la nivelul echipamentului

- furnizarea datelor privind SLA si facturarea

- indicatori optici pentru diagnoza si control DTR, DSR, RTS,CTS, RI si Power.

- Alimentare

- Tensiune de alimentare:  220VAC +10% -15%, 50 Hz 2Hz

- Conditii de mediu

- Conditii de operare: T= 0-40C, HR=5-85% fara condens.

- Conditii de stocare: T= -40C la 60C HR=5-95% fara condens.

- Protectia electrica si electromagnetica

- Protectie electrica conforma cu EN 60 950, EN 41 003

EMC conform cu EN 55 022, EN 50 082, EN 61 000

- Interfete

6.1 Interfata de linie

Debit binar: 64kbps- 1024kbps

Cod de linie :2B1Q

Conectare in linie: 2 fire cu conector RJ 45

Distanta maxima de operare pentru cablu cu  =0,4mm  fara conditii de zgomot

| Debit binar (kbps) | Distanta maxima (km) |
| --- | --- |
| 64-128 | 5,5 |
| 256 | 4 |
| 512 | 3,3 |
| 1024 | 2,7 |

# 6.2 Interfata digitala de date

# Tip interfata:

# -  V.35 -Conectarea DTE – DTU se realizeaza prin intermediul unui cablu avand la cele doua capete conector mama- tata de 34 pini conform ISO 2593.

# -  X.21 -Conectarea DTE – DTU se realizeaza prin intermediul unui cablu avand la cele doua capete conector mama- tata de 15 pini conform ISO 4903.

- Abrevieri

ITU – Uniunea Internationala de Telecomunicatii

DTE – Echipament de Date Terminal

DCE – Echipament de Comunicatii de Date

ISO – Organizatia Internationala de Standardizare

La cerere, Romtelecom va transmite Operatorului si informatiile necesare identificarii unice a modelului de echipament DTU (cod de lista/nume de catalog) necesar a fi utilizat in vederea conectarii la nodurile 36xx Newbridge.

LINII INCHIRIATE ANALOGICE DE CALITATE SPECIALA

1. REFERINTE TEHNICE

- ITU-T   Rec. M. 1020                                              CHARACTERISTICS OF SPECIAL QUALITY

(1994)                                                             INTERNATIONAL LEASED CIRCUITS WITH

SPECIAL BANDWIDTH CONDITIONING

2. INTERFATA DE RETEA :

caracteristici fizice                                                          Nu se impun valori

3. CARACTERISTICILE CONEXIUNII:

- Capabilitatea de transfer a informaţiei:                                     Semnale în banda vocală fără restricţie asupra utilizării frecvenţelor

- Structura transmisiei :                                                                Bidirecţională

- Stabilirea/eliberarea conexiunii:                                            Nu necesită utilizarea nici unui protocol sau altă intervenţie a  utilizatorului în NTP

- Simetria:                                                                                    Simetrică în ambele direcţii

- Configuratia conexiunii:                                                            Punct la punct

- Performantele retelei

a) Atenuarea totală:                                                                  Nu se impun valori

„a) Atenuarea totală: ………………………………….. Conform punctului 2.1 din Recomandarea                       										ITU-T M.1020.”

Obs.: se ia in considerare faptul ca datorita nivelelor nominale diferite la sediul locatarilor, datorate practicilor nationale variate, nu este posibil in mod normal a se prezice o valoare nominala a atenuarii totale la frecventa de referinta

b) Distorsiune de atenuare:                                                      Conf. fig. 1 din Rec. M. 1020    (1994)

c) Nivelul semnalelor transmise

1. Nivelul maxim al puterii medii de intrare                        Nu se impun valori

Obs: valoarea de  -13 dBm0 apare in  ITU-T Rec. V2  (1993) pentru  linii analogice cu 4 fire

2. Nivelul maxim al puterii instantanee                               Nu se impun valori

Obs: valoarea de  0 dBm apare in  ITU-T Rec. V2  (1993) pentru  linii analogice cu 4 fire

3. Nivelul maxim al puterii într-o bandă de 10 Hz:             Nu se impun valori

4. Nivelul maxim al puterii de intrare în afara benzii

vocale:                                                                             Nu se impun valori

d) Întârzierea transmisiei

1. Transmisii terestre:                                                           Nu se impun valori

Obs.: valoarea de (12+0,004G)ms   (G=dist. geografica in km)       apare in  ITU-T Rec. G. 114  (2000)

2. Transmisii prin satelit:                                                      Nu se impun valori

Obs.: valoarea de  400 ms apare in

ITU-T Rec. G. 114     (2000)

e) Distorsiunea întârzierii de grup:                                           Conf. fig. 1 din Rec. M. 1020    (1994)

„e) Distorsiunea întârzierii de grup: ………………… Conform figurii 2 din Recomandarea   										ITU-T M.1020.”

f) Variaţia în timp a atenuării totale

1. Variaţii bruşte de amplitudine:                                         10  într-o perioadă de 15 min

2. Alte variaţii:                                                                     ±4dB   faţă de valoarea corespunzătoare la  f=1020Hz

g) Nivelul de putere de zgomot

psofo-metric la ieşirea liniei închiriate:                                <-41 dBm0p

h) Zgomot în impulsuri:                                                             18 impulsuri  -21 dBm0 într-o perioadă de  15 min

i) Jitter-ul de fază:                                                                      10 0  vârf la vârf

j) Distorsiuni

1. Distorsiuni de cuantizare:                                                  Nu se impun valori

„1. Distorsiuni de cuantizare: ……………………… Conform punctului 2.8 din Recomandarea 									ITU-T M.1020.”

2. Distorsiuni totale:                                                              >28 dB

k) Interferenţa unitonală:                                                            - 44 dBm0

l) Eroarea de frecvenţă:                                                              ± 5 Hz

m) Distorsiuni armonice:                                                            25 dB sub nivelul fundamentalei

n) Ecoul şi stabilitatea                                                               Nu se impun valori

„4. Începând cu 1 ianuarie 2005, Romtelecom oferă şi linii închiriate analogice de calitate specială conforme cu standardele ETSI, astfel:

a) linii închiriate analogice pe 2 fire, conforme cu standardul EN 300 449 (v.1.2.1 – 07.2001);

b) linii închiriate analogice pe 4 fire, conforme cu standardul EN 300 452 (v.1.2.1 – 07.2001).”

LINII INCHIRIATE ANALOGICE DE CALITATE OBISNUITA

- REFERINTE TEHNICE

- ITU-T   Rec. M. 1040                                          CHARACTERISTICS OF ORDINARY QUALITY (1993)                                                     INTERNATIONAL LEASED CIRCUITS

- INTERFATA DE RETEA :

caracteristici fizice                                                           Nu se impun valori

- CARACTERISTICILE CONEXIUNII:

- Capabilitatea de transfer a informaţiei:                                      Semnale în banda vocală fără restricţie asupra    utilizării frecvenţelor

- Structura transmisiei :                                                                Bidirecţională

- Stabilirea/eliberarea conexiunii:                                                Nu necesită utilizarea nici unui protocol sau  altă     intervenţie a  utilizatorului în NTP

- Simetria:                                                                                    Simetrică în ambele direcţii

- Configuratia conexiunii:                                                           Punct la punct

- Performantele retelei

a) Atenuarea totală:                                                                 Nu se impun valori

„a) Atenuarea totală: ………………………………….. Conform punctului 2.1 din Recomandarea                       										ITU-T M.1040.”

Obs.: se ia in considerare faptul ca datorita nivelelor nominale diferite la sediul locatarilor, datorate practicilor nationale variate, nu este posibil in mod normal a se prezice o valoare nominala a atenuarii totale la frecventa de referinta

b) Distorsiune de atenuare:                                                       Conf.  fig. 1 din Rec. M. 1040  (1993)

c) Nivelul semnalelor transmise

1. Nivelul maxim al puterii medii de intrare                         Nu se impun valori

Obs: valoarea de -13 dBm0 apare in ITU-T Rec. V2 (1993) pentru linii analogice cu 4 fire

2. Nivelul maxim al puterii instantanee                                Nu se impun valori

Obs:  valoarea de  0 dBm apare in ITU-T Rec. V2  (1993) pentru linii  analogice cu 4 fire

3. Nivelul maxim al puterii într-o bandă de 10 Hz:              Nu se impun valori

4. Nivelul maxim al puterii de intrare în afara benzii

vocale:                                                                                Nu se impun valori

d) Întârzierea transmisiei

1. Transmisii terestre:                                                            Nu se impun valori

Obs.: valoarea de (12+0,004G)ms

(G=dist. geografica in km)

apare in  ITU-T Rec. G. 114    (2000)

2. Transmisii prin satelit:                                                       Nu se impun valori

Obs.: valoarea de  400 ms apare in

ITU-T Rec. G. 114    (2000)

e) Distorsiunea întârzierii de grup:                                            Nu se impun valori

f) Variaţia în timp a atenuării totale

1. Variaţii bruşte de amplitudine:                                          Nu se impun valori

2. Alte variaţii:                                                                       Nu se impun valori

g) Nivelul de putere de zgomot

psofo-metric la ieşirea liniei închiriate:                               <-41 dBm0p

h) Zgomot în impulsuri:                                                            Nu se impun valori

i) Jitter-ul de fază:                                                                     Nu se impun valori

j) Distorsiuni

1. Distorsiuni de cuantizare:                                                  Nu se impun valori

2. Distorsiuni totale:                                                              Nu se impun valori

k) Interferenţa unitonală:                                                           Nu se impun valori

l) Eroarea de frecvenţă:                                                             Nu se impun valori

m) Distorsiuni armonice:                                                           Nu se impun valori

n) Ecoul şi stabilitatea                                                               Nu se impun valori

„4. Începând cu 1 ianuarie 2005, Romtelecom oferă şi linii închiriate analogice de calitate obişnuită conforme cu standardele ETSI, astfel:

a) linii închiriate analogice pe 2 fire, conforme cu standardul EN 300 448 (v.1.2.1 – 07.2001);

b) linii închiriate analogice pe 4 fire, conforme cu standardul EN 300 451 (v.1.2.1 – 07.2001).”

LINII INCHIRIATE DIGITALE

A. - Linii pentru fluxuri de 2048 Kbit/s nestructurate

- REFERINTE TEHNICE

- ITU-T REC. G.703	Physical/electrical caracteristc of hierarchical digital interfaces

- ITU-T REC. G.823	The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbps hierarchy

- ITU-T REC. G.783	Characterisitcs of Synchronous Digital Hierarcy  (SDH)  equipment functional blocks

-   ITU-T REC. G.822                                        Controlled slip rate objectives on an international digital connection

- ITU-T REC. G.826                                        Error Performance Parameters and objectives for international, constant bit rate digital paths at or above the primary rate

- ITU-T REC. K.41	Resistibility of internal interfaces of telecommunication centres to surge overvoltages

- INTERFATA DE RETEA :

caracteristici fizice

- Interfata fizica:                                                                     	electrica ITU-T REC. G.703

- Mediul fizic:	pentru fiecare sens, o pereche de cupru simetrica torsadata ecranata cu impedanta caracteristica de 120 ohm

- Impedanta de sarcina:					         120 ohm rezistiva.

- Conectori:	Reglete specializate dedicate cu sertizare pentru conexiuni   E1 in repartitoare digitale:

emisie – A,B,G

receptie – A,B,G.

- Codare semnal:	HDB3

- Forma semnalului electric:	Conform ITU-T REC. G.703

- Jitter:	Conform ITU-T REC. G.823, G.783

- Protectia la supratensiuni:	Conform ITU-T REC. K.41

- Monitorizarea performantelor:		Conform ITU-T REC. G.826

- CARACTERISTICILE CONEXIUNII:

3.1 Caracteristici de transfer

- Rata de transfer a informaţiei:          			          2048 kbit/s (+/- 50 ppm)

- Capabilitate de transfer a informaţiei:                                     	Informatii digitale fără restricţie

- Structura transmisiei :                                                                Nestructurata

- Stabilirea/eliberarea conexiunii:                                           Nu necesită utilizarea nici unui protocol sau altă intervenţie a utilizatorului în NTP*

- Simetria:                                                                                     Simetrică în ambele direcţii

- Configuratia conexiunii:                                                            Punct la punct

3.2 Performantele retelei

- Intarzierea transmisiei

- transmisii terestre:				          (10+0.01G)ms

(G = distanta geografica in km)

- Jitter

- jitter la portul de intrare al liniei:		      ITU-T Rec. G.823

- jitter la portul de iesire al liniei:		      ITU-T Rec. G.823

- Alunecari de octet:					       ITU-T Rec. G.822

- Parametri de eroare

- Secunde eronate (ES):       			         ITU-T Rec. G.826

- Secunde sever eronate (SES):			        ITU-T Rec. G.826

- BBE**:					         ITU-T Rec. G.826

* NTP = Network Termination Point = Punct Terminal al Retelei

**BBE = Backgroung Block Errors = Blocuri Eronate care nu apatin SES

B. - Linii pentru fluxuri de 2048 Kbit/s structurate

1. REFERINTE TEHNICE

- ITU-T REC. G.703	Physical/electrical caracteristc of hierarchical digital interfaces

- ITU –T REC. G. 704                                Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44736 kbps hierarchical levels

-  ITU-T REC. G.823	The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbps hierarchy

- ITU-T REC. G.783	Characterisitcs of Synchronous Digital Hierarcy  (SDH)  equipment functional blocks

-   ITU-T REC. G.822                                        Controlled slip rate objectives on an international digital connection

- ITU-T REC. G.826                                        Error Performance Parameters and objectives for international, constant bit rate digital paths at or above the primary rate

- ITU-T REC. K.41	Resistibility of internal interfaces of telecommunication centres to surge overvoltages

- INTERFATA DE RETEA :

caracteristici fizice

- Interfata fizica:                                                                     	electrica ITU-T REC. G.703

- Mediul fizic:	pentru fiecare sens, o pereche de cupru simetrica torsadata ecranata cu impedanta caracteristica de 120 ohm

- Impedanta de sarcina:					         120 ohm rezistiva.

- Conectori:	Reglete specializate dedicate cu sertizare pentru conexiuni E1 in repartitoare digitale cu sertizare:

emisie – A,B,G

receptie – A,B,G.

- Codare semnal:	HDB3

- Forma semnalului electric:	Conform ITU-T REC. G.703

- Jitter:	Conform ITU-T REC. G.823, G.783

- Protectia la supratensiuni:	Conform ITU-T REC. K.41

- Monitorizarea performantelor:		Conform ITU-T REC. G.826

- CARACTERISTICILE CONEXIUNII:

3.1 Caracteristici de transfer

- Rata de transfer a informaţiei:          			          1984 kbit/s ( +/- 50ppm )

- Capabilitate de transfer a informaţiei:                                     	Informatii digitale fără restricţie

- Structura transmisiei :                                                                Cu mentinerea integritatii cadrului

- Stabilirea/eliberarea conexiunii:                                      Nu necesită utilizarea nici unui protocol sau altă intervenţie a  utilizatorului în NTP*

- Simetria:                                                                                     Simetrică în ambele direcţii

- Configuratia conexiunii:                                                            Punct la punct

3.2 Performantele retelei

- Intarzierea transmisiei

- transmisii terestre:				            (10+0.01G)ms

(G = distanta geografica in km)

- Jitter

- jitter la portul de intrare al liniei:		        ITU-T REC. G.823

- jitter la portul de iesire al liniei:		        ITU-T REC. G.823

- Alunecari de octet:					        ITU-T REC. G.822

- Parametri de eroare

- Secunde eronate (ES):				         ITU-T REC. G.826

- Secunde sever eronate (SES):			         ITU-T REC. G.826

- BBE**:					         ITU-T REC. G.826

* NTP = Network Termination Point = Punct Terminal al Retelei

**BBE = Backgroung Block Errors = Blocuri eronate care nu apartin SES

D. - Linii pentru fluxuri de 34 Mbit/s nestructurate

1. REFERINTE TEHNICE

- ITU-T REC. G.703	Physical/electrical caracteristc of hierarchical digital interfaces

-  ITU-T REC. G.823	The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbps hierarchy

- ITU-T REC. G.783	Characterisitcs of Synchronous Digital Hierarcy  (SDH)  equipment functional blocks

- ITU-T REC. G.826                                        Error Performance Parameters and objectives for international, constant bit rate digital paths at or above the primary rate

- ITU-T REC. K.41	Resistibility of internal interfaces of telecommunication centres to surge overvoltages

2. INTERFATA DE RETEA :

caracteristici fizice

- Interfata fizica:                                                                     	electrica ITU-T REC. G.703

- Mediul fizic:	pentru fiecare sens un cablu coaxial Cupru cu impedanta caracteristica 75 ohm

- Impedanta de sarcina:					          75 ohm rezistiva.

- Conectori:	BNC sau SIEMENS 75 ohm 
(socket 1.6/5.6 DIN)

- Codare semnal:	HDB3

- Forma semnalului electric:	Conform ITU-T REC. G.703

- Jitter:	Conform ITU-T REC. G.823, G.783

- Protectia la supratensiuni:	Conform ITU-T REC. K.41

- Monitorizarea performantelor:	 Conform ITU-T REC. G.826

3. CARACTERISTICILE CONEXIUNII:

3.1 Caracteristici de transfer

- Rata de transfer a informaţiei:          			          34368 kbit/s ( +/- 20ppm)

- Capabilitate de transfer a informaţiei:                                     	Informatii digitale fără restricţie

- Structura transmisiei :                                                                Nestructurata

- Stabilirea/eliberarea conexiunii:                                           Nu necesită utilizarea nici unui protocol sau altă  intervenţie a  utilizatorului în NTP*

- Simetria:                                                                                     Simetrică în ambele direcţii

- Configuratia conexiunii:                                                            Punct la punct

3.2 Performantele retelei

- Intarzierea transmisiei

- transmisii terestre:				            (10+0.01G)ms

(G = distanta geografica in km)

- Jitter

- jitter la portul de intrare al liniei:		        ITU-T G.823

- jitter la portul de iesire al liniei:		        ITU-T G.823

- Parametri de eroare

Performante pentru 24 ore legaturi terestre

- Secunde eronate (ES):				        ITU-T REC. G.826

- Secunde sever eronate (SES):			         ITU-T REC. G.826

- BBE**:				                      ITU-T REC. G.826

* NTP = Network Termination Point = Punct Terminal al Retelei

**BBE = Backgroung Block Errors = Blocurin eronate care nu apartin SES

E. - Linii pentru fluxuri de 34 Mbit/s structurate

1. REFERINTE TEHNICE

- ITU-T REC. G.703	Physical/electrical caracteristc of hierarchical digital interfaces

-  ITU-T REC. G.823	The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbps hierarchy

- ITU-T REC. G.783	Characterisitcs of Synchronous Digital Hierarcy  (SDH)  equipment functional blocks

- ITU-T REC. G.826                                        Error Performance Parameters and objectives for international, constant bit rate digital paths at or above the primary rate

- ITU-T REC. K.41	Resistibility of internal interfaces of telecommunication centres to surge overvoltages

2. INTERFATA DE RETEA :

caracteristici fizice

- Interfata fizica:                                                             electrica ITU-T REC. G.703

- Mediul fizic:	pentru fiecare sens un cablu coaxial Cupru cu impedanta caracteristica 75 ohm

- Impedanta de sarcina:					75 ohm rezistiva.

- Conectori:	BNC sau SIEMENS 75 ohm 
(socket 1.6/5.6 DIN)

- Codare semnal:	HDB3

- Forma semanalului electric:	Conform ITU-T REC. G.703

- Jitter:	Conform ITU-T REC. G.823, G.783

- Protectia la supratensiuni:	Conform ITU-T REC. K.41

- Monitorizarea performantelor:		Conform ITU-T REC. G.826

3. CARACTERISTICILE CONEXIUNII:

3.1 Caracteristici de transfer

- Rata de transfer a informaţiei:          			          33920 kbit/s ( +/- 20ppm)

- Capabilitate de transfer a informaţiei:                                     	Informatii digitale fără restricţie

- Structura transmisiei :                                                                Cu mentinerea integritatii cadrului

- Stabilirea/eliberarea conexiunii:                                           Nu necesită utilizarea nici unui protocol sau altă intervenţie a  utilizatorului în NTP*

- Simetria:                                                                                     Simetrică în ambele direcţii

- Configuratia conexiunii:                                                            Punct la punct

3.2 Performantele retelei

- Intarzierea transmisiei

- transmisii terestre:				            (10+0.01G)ms

(G = distanta geografica in km)

- Jitter

- jitter la portul de intrare al liniei:		        ITU-T REC. G.823

- jitter la portul de iesire al liniei:		        ITU-T REC. G.823

- Parametri de eroare

Performante pentru 24 ore legaturi terestre

- Secunde eronate (ES):				         ITU-T REC. G.826

- Secunde sever eronate (SES):			         ITU-T REC. G.826

- BBE**:				                      ITU-T REC. G.826

* NTP = Network Termination Point = Punct Terminal al Retelei

**BBE = Backgroung Block Errors = Blocuri eronate care nu apartin SES

E. - Linii pentru fluxuri de 140 Mbit/s nestructurate

1. REFERINTE TEHNICE

- ITU-T REC. G.703	Physical/electrical caracteristc of hierarchical digital interfaces

-  ITU-T REC. G.823	The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbps hierarchy

- ITU-T REC. G.783	Characterisitcs of Synchronous Digital Hierarcy  (SDH)  equipment functional blocks

- ITU-T REC. G.826                                        Error Performance Parameters and objectives for international, constant bit rate digital paths at or above the primary rate

- ITU-T REC. K.41	Resistibility of internal interfaces of telecommunication centres to surge overvoltages

- INTERFATA DE RETEA :

caracteristici fizice

- Interfata fizica:                                                                electrica ITU-T REC. G.703

- Mediul fizic:		 pentru fiecare sens un cablu coaxial Cupru cu impedanta  caracteristica 75 ohm

- Impedanta de sarcina:					75 ohm rezistiva.

- Conectori:	 BNC sau SIEMENS 75 ohm 
(socket 1.6/5.6 DIN)

- Codare semnal:	CMI

- Forma semnalului electric:	Conform ITU-T REC. G.703

- Jitter:	Conform ITU-T REC. G.823, G.783

- Protectia la supratensiuni:	Conform ITU-T REC. K.41

- Monitorizarea performantelor:		Conform ITU-T REC. G.826

- CARACTERISTICILE CONEXIUNII:

3.1 Caracteristici de transfer

- Rata de transfer a informaţiei:          			          139264 kbit/s ( +/- 15ppm )

- Capabilitate de transfer a informaţiei:                                     	Informatii digitale fără restricţie

- Structura transmisiei :                                                                Nestructurata

- Stabilirea/eliberarea conexiunii:                                           Nu necesită utilizarea nici unui protocol sau altă intervenţie a  utilizatorului în NTP*

- Simetria:                                                                                     Simetrică în ambele direcţii

- Configuratia conexiunii:                                                            Punct la punct

3.2 Performantele retelei

- Intarzierea transmisiei

- transmisii terestre:				            (10+0.01G)ms

(G = distanta geografica in km)

- Jitter (1 UI = 15.6 µs)

- jitter la portul de intrare al liniei:		        Conform ITU-T Rec. G.823

- jitter la portul de iesire al liniei:		       Conform ITU-T Rec. G.823

- Parametri de eroare

Performante pentru 24 ore legaturi terestre

- Secunde eronate (ES):				        ITU-T REC. G.826

- Secunde sever eronate (SES):			         ITU-T REC. G.826

- BBE**:				                      ITU-T REC. G.826

* NTP = Network Termination Point = Punct Terminal al Retelei

**BBE = Backgroung Block Errors = Blocurin eronate care nu apartin SES

F. - Linii pentru fluxuri de 140 Mbit/s structurate

1. REFERINTE TEHNICE

- ITU-T REC. G.703	Physical/electrical caracteristc of hierarchical digital interfaces

-  ITU-T REC. G.823	The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbps hierarchy

- ITU-T REC. G.783	Characterisitcs of Synchronous Digital Hierarcy  (SDH)  equipment functional blocks

- ITU-T REC. G.826                                        Error Performance Parameters and objectives for international, constant bit rate digital paths at or above the primary rate

- ITU-T REC. K.41	Resistibility of internal interfaces of telecommunication centres to surge overvoltages

- INTERFATA DE RETEA :

caracteristici fizice

- Interfata fizica:                                                                     	electrica ITU-T REC. G.703

- Mediul fizic:		 pentru fiecare sens un cablu coaxial Cupru cu impedanta  caracteristica 75 ohm

- Impedanta de sarcina:					         75 ohm rezistiva.

- Conectori:           BNC sau SIEMENS 75 ohm 
(socket 1.6/5.6 DIN)

- Codare semnal:	CMI

- Forma semnalului electric:	Conform ITU-T REC. G.703

- Jitter:	Conform ITU-T REC. G.823, G.783

- Protectia la supratensiuni:	Conform ITU-T REC. K.41

- Monitorizarea performantelor:		Conform ITU-T REC. G.826

- CARACTERISTICILE CONEXIUNII:

3.1 Caracteristici de transfer

- Rata de transfer a informaţiei:          			          138240 kbit/s ( +/- 15ppm )

- Capabilitate de transfer a informaţiei:                                     	Informatii digitale fără restricţie

- Structura transmisiei :                                                                Cu mentinerea integritatii cadrului

- Stabilirea/eliberarea conexiunii:                                           Nu necesită utilizarea nici unui protocol sau altă  intervenţie a  utilizatorului în NTP*

- Simetria:                                                                                     Simetrică în ambele direcţii

- Configuratia conexiunii:                                                            Punct la punct

3.2 Performantele retelei

- Intarzierea transmisiei

- transmisii terestre:				            (10+0.01G)ms

(G = distanta geografica in km)

- Jitter

- jitter la portul de intrare al liniei:		        ITU-T Rec. G.823

- jitter la portul de iesire al liniei:		        ITU-T Rec. G.823

- Parametri de eroare

Performante pentru 24 ore legaturi terestre

- Secunde eronate (ES):				         ITU-T REC. G.826

- Secunde sever eronate (SES):			         ITU-T REC. G.826

- BBE**:				                      ITU-T REC. G.826

* NTP = Network Termination Point = Punct Terminal al Retelei

**BBE = Backgroung Block Errors = Blocuri eronate care nu apartin SES

Linii pentru STM-1 electric

1. REFERINTE TEHNICE

- ITU-T REC. G.703	Physical/electrical caracteristc of hierarchical digital interfaces

- ITU-T REC. G.707 	Network Node Interface for the Synchronous Digital Hierarcy 
( SDH)

- ITU-T REC. G.813	Timing Characteristics of SDH equipment slave clocks (SEC)

- ITU-T REC. G.825              	The control of jitter and wander  within digital networks based on Synchronous Digital Hierarcy

- ITU-T REC. G.783	Characterisitcs of Synchronous Digital Hierarcy  (SDH)  equipment functional blocks

-   ITU-T REC. G.822                                        Controlled slip rate objectives on an international digital connection

- ITU-T REC. G.826                                        Error Performance Parameters and objectives for international, constant bit rate digital paths at or above the primary rate

- ITU-T REC. K.41	Resistibility of internal interfaces of telecommunication centres to surge overvoltages

- INTERFATA DE RETEA :

caracteristici fizice

- Interfata fizica:                                                                     electrica ITU-T REC. G.703

- Mediul fizic:	pentru fiecare sens un cablu coaxial Cupru cu impedanta caracteristica 75 ohm

- Impedanta de sarcina:					      75 ohm rezistiva.

- Conectori:	BNC sau SIEMENS 75 ohm 
(socket 1.6/5.6 DIN)

- Codare semnal:	CMI

- Forma semnalului electric:	Conform ITU-T REC. G.703

- Jitter:	Conform ITU-T REC. G.813, G.825

- Protectia la supratensiuni:	Conform ITU-T REC. K.41

- Monitorizarea performantelor:		Conform ITU-T REC. G.826

Linii pentru STM-1 optic

1. REFERINTE TEHNICE

- ITU-T REC. G.707     	Network Node Interface for the Synchronous Digital Hierarcy ( SDH)

- ITU-T REC. G.957	Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy

- ITU-T REC. G.652			          Characteristics of a single-mode optical fiber cable

- ITU-T REC. G.664	    		          Optical safety procedures and requirements for optical 						transport systems

- ITU-T REC. G.813			          Timing characteristics of SDH equipment slave clocks (SEC)

- ITU-T REC. G.825	The control of jitter and wander  within digital networks based on Synchronous Digital Hierarcy

- ITU-T REC. K.41	Resistibility of internal interfaces of telecommunication centres to surge overvoltages

- ITU-T REC. G.826                                        Error Performance Parameters and objectives for international, constant bit rate digital paths at or above the primary rate

INTERFATA DE RETEA :

caracteristici fizice

- Interfata fizica:                                                                     	Optica S1.1 sau  L1.2 conform

ITU-T REC. G.957

- Mediul fizic:	Fibra optica tip SSMF conform

ITU-T REC. G.652

- Protectie radiatii laser:					         ALS oprire automata a laserului  conform

ITU-T REC. G.664

- Conectori:						         E2000 sau FC/PC

- Codare semnal:	NRZ

- Forma semnalului optic:	Conform ITU-T REC. G.957

- Jitter:	Conform ITU-T REC. G.813, G.825

- Monitorizarea performantelor:	Conform ITU-T REC. G.826

„Începând cu 1 ianuarie 2005, Romtelecom oferă şi linii închiriate digitale conforme cu standardele ETSI, astfel:

a) linii închiriate digitale cu debit de 64kbit/s, conforme cu standardele EN 300 288 (v.1.2.1 – 07.2001) şi EN 300 289 (v.1.2.1 – 07.2001);

b) linii închiriate digitale cu debit de 2048kbit/s, nestructurat, conforme cu standardele EN 300 418 (v.1.2.1 – 07.2001) şi EN 300 247 (v.1.2.1 – 07.2001);

c) linii închiriate digitale cu debit de 2048kbit/s, structurat, conforme cu standardele EN 300 418 (v.1.2.1 – 07.2001) şi EN 300 419 (v.1.2.1 – 07.2001);

d) linii închiriate digitale cu debit de 34368kbit/s, conforme cu standardele EN 300 686 (v.1.2.1 – 07.2001) şi EN 300 687 (v.1.2.1 – 07.2001);

e) linii închiriate digitale cu debit de 139264kbit/s, conforme cu standardele EN 300 686 (v.1.2.1 – 07.2001) şi EN 300 688 (v.1.2.1 – 07.2001);

f) linii închiriate digitale cu debit de 155520kbit/s (STM-1), conforme cu standardele EN 301 164 (v.1.1.1 – 05.1999) şi EN 301 165 (v.1.1.3 – 08.2002).”