În temeiul Deciziei primului-ministru nr.113/2002 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii,

În temeiul prevederilor art.38 alin.(1), (3) şi (5), ale art.34 alin.(3) şi ale art.46 alin.(1) pct.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.591/2002, precum şi ale art.8 alin.(1), art.9, art.10, art.11, art.12 şi art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.527/2002,

Având în vedere prevederile Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.142/EI/2002, prin care Societatea Naţională de Telecomunicaţii „Romtelecom” – S.A. a fost desemnată ca având putere semnificativă pe piaţa accesului la reţelele publice de telefonie fixă în vederea originării, terminării şi tranzitului apelurilor,

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE

DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

emite prezenta:

DECIZIE

PRIVIND PRINCIPIILE ŞI PRECONDIŢIILE OFERTEI DE REFERINŢĂ PENTRU INTERCONECTAREA CU REŢEAUA PUBLICĂ DE TELEFONIE FIXĂ

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art.1. – (1) Societatea Naţională de Telecomunicaţii „Romtelecom” – S.A., denumită în continuare Operatorul, desemnată ca având putere semnificativă pe piaţa accesului la reţelele publice de telefonie fixă în vederea originării, terminării şi tranzitului apelurilor, prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.142/EI/2002, are obligaţia de nediscriminare în ceea ce priveşte interconectarea reţelei publice de telefonie fixă pe care o operează cu reţelele publice de comunicaţii instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către alţi operatori, denumiţi în continuare Beneficiari, după cum urmează:

a) Operatorul are obligaţia să aplice condiţii echivalente de interconectare în circumstanţe echivalente tuturor persoanelor care solicită sau care beneficiază deja de interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă pe care acesta o operează;

b) Operatorul are obligaţia să pună la dispoziţie terţilor toate serviciile şi informaţiile necesare în vederea realizării interconectării cu reţeaua publică de telefonie fixă pe care o operează în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate persoanelor din acelaşi grup.

(2) Până la data de 1 februarie 2003, Operatorul este obligat să publice, inclusiv pe pagina sa de Internet, şi să pună la dispoziţia oricărui solicitant o ofertă de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă pe care o operează, denumită în continuare ORI, care va cuprinde cel puţin setul minim de servicii de interconectare stabilit prin prezenta decizie, împreună cu condiţiile, inclusiv referitoare la tarife, în care aceste servicii vor fi oferite Beneficiarilor.

(3) ORI trebuie să fie suficient de detaliată pentru a permite interconectarea la toate punctele reţelei unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi pentru a asigura că Beneficiarii nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.

(4) Dacă Operatorul oferă într-un acord de interconectare condiţii mai favorabile Beneficiarului decât cele prevăzute în ORI, atunci aceste condiţii vor fi oferite tuturor celorlalţi Beneficiari, pe baze nediscriminatorii.

(5) Operatorul are obligaţia să actualizeze ORI de fiecare dată când acest lucru este necesar şi să publice pe pagina sa de Internet orice modificări, în cel mult 10 zile de la apariţia acestora, într-o formă care să permită identificarea cu uşurinţă a elementelor actualizate.

(6) Operatorul are obligaţia de a ţine evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru activităţile care au legătură cu interconectarea şi accesul la reţeaua Operatorului sau la infrastructura asociată acesteia.

(7) Tarifele prevăzute în ORI vor fi fundamentate în funcţie de costuri, pe baza unui model de calculaţie a costurilor de tip marginal pe termen lung aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANRC, sau, în lipsa unui astfel de model, pe baza altor metode aprobate de ANRC, şi vor fi suficient de detaliate pentru a asigura că solicitanţii nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.

Art.2. – (1) În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) apel – apelul pentru serviciile de telefonie destinate publicului şi pentru serviciile dial-up, ISDN şi fax;

b) comutator naţional/internaţional – oricare dintre cele două comutatoare utilizate de Operator pentru traficul internaţional, situate în Bucureşti şi Braşov;

c) comutator de tranzit – oricare dintre următoarele comutatoare:

- comutatorul centrului zonal Bacău;

- comutatorul centrului zonal Braşov;

- comutatorul centrului zonal Cluj;

- comutatorul centrului zonal Craiova;

- comutatorul centrului zonal Galaţi;

- comutatorul centrului zonal Timişoara;

- comutatorul Bucureşti, prin care se înţelege: comutatorul centrului zonal Bucureşti, comutatorul Dacia, comutatorul Sud-Est sau comutatorul Sud-Vest. Interconectarea la comutatorul Bucureşti se realizează prin  interconectarea la unul sau mai multe dintre cele patru comutatoare.

d) comutator local – oricare dintre celelalte comutatoare ale Operatorului, cu excepţia comutatoarelor de tranzit şi a comutatoarelor naţionale/internaţionale;

e) interconectare la nivel naţional – interconectare la:

- orice comutator naţional/internaţional, care permite traficul cu toţi utilizatorii reţelei Operatorului, sau

- orice comutator de tranzit, care permite traficul cu utilizatorii reţelei Operatorului deserviţi de comutatoarele locale aflate în subordinea celorlalte comutatoare de tranzit;

f) interconectare la nivel regional – interconectare la orice comutator de tranzit, care permite traficul cu utilizatorii reţelei Operatorului deserviţi de comutatoarele locale aflate în subordinea comutatorului de tranzit respectiv, potrivit arhitecturii reţelei;

g) interconectare la nivel local – interconectare la orice comutator local, care permite traficul cu utilizatorii reţelei Operatorului deserviţi direct de acest comutator sau deserviţi de alte comutatoare locale aflate în subordinea comutatorului respectiv, potrivit arhitecturii reţelei;

h) datele de identificare a liniei care apelează (CLI) – numărul utilizatorului care apelează, transportat prin reţeaua Operatorului şi a Beneficiarului la fiecare apel;

i) prezentarea identificării liniei care apelează (CLIP) – serviciul de prezentare a datelor de identificare a liniei care apelează;

j) restricţionarea identificării liniei care apelează (CLIR) – serviciul de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei care apelează;

k) indicativ individual de selectare a transportatorului (CSC) – un indicativ alocat de ANRC Beneficiarului, care este folosit de utilizatorul final pentru a avea acces la serviciile acestuia;

l) punct de acces al Operatorului, respectiv al Beneficiarului – interfaţa fizică (repartitorul principal) din cadrul reţelei Operatorului, respectiv a Beneficiarului, la nivelul căreia poate fi realizată interconectarea;

m) legătură de interconectare – legătura fizică între punctul de acces al Operatorului şi punctul de acces al Beneficiarului;

n) capacitatea legăturii de interconectare – capacitatea definită pentru legătura de interconectare şi pentru punctul de acces corespunzător la care Beneficiarul doreşte să se conecteze, exprimată de regulă ca multiplu de 2Mbit/s;

o) punct de interconectare – punctul fizic localizat pe legătura de interconectare, unde reţeaua Operatorului se interconectează cu reţeaua Beneficiarului;

p) spaţiul Beneficiarului  – imobilul deţinut de Beneficiar, în care se află comutatorul Beneficiarului la care se realizează interconectarea şi repartitorul principal al Beneficiarului;

q) clădirea Operatorului – construcţia în care se află comutatorul Operatorului la care se realizează interconectarea şi repartitorul principal al Operatorului;

r) spaţiul Operatorului – imobilul deţinut de Operator, în care se includ: clădirea Operatorului, alte construcţii, precum şi terenul neconstruit;

s) echipamentele active ale Operatorului, respectiv spaţiul ocupat de echipamentele active ale Operatorului – echipamentele a căror funcţionare asigură furnizarea reţelei sau a serviciilor de comunicaţii electronice de către Operator, respectiv spaţiul ocupat de acestea;

t) spaţiul utilitar al Operatorului – spaţiul ocupat de facilităţile care sunt strict necesare bunei funcţionări a echipamentelor active ale Operatorului şi desfăşurării activităţii personalului Operatorului, precum şi spaţiul minim necesar pentru accesul la aceste facilităţi sau la echipamentele active;

u) spaţiu colocabil – spaţiul Operatorului, din care s-au scăzut spaţiul ocupat de echipamentele active ale Operatorului şi spaţiul utilitar al Operatorului;

v) spaţiu colocat – spaţiul colocabil care a fost alocat Beneficiarilor pentru colocare;

w) spaţiu disponibil – spaţiul colocabil din care s-a scăzut spaţiul colocat şi spaţiul rezervat (Anexa 1);

x) colocare fizică – modalitatea de colocare ce presupune accesul direct al Beneficiarului la echipamentul colocat;

y) colocare virtuală – modalitatea de colocare ce nu presupune accesul direct al Beneficiarului la echipamentul colocat, operarea acestuia fiind realizată de către Operator.

Capitolul II – Servicii de interconectare

Art.3. – Operatorul va oferi Beneficiarilor cel puţin următorul set de servicii de interconectare la nivel naţional, regional şi local, în condiţiile prevăzute în prezenta decizie:

a) serviciul de interconectare în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor;

b) serviciul de interconectare în vederea originării la puncte fixe a apelurilor prin intermediul procedurii de selectare a transportatorului (CS);

c) serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat.

Art.4. – (1) Prin serviciul de interconectare în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor, Operatorul va asigura preluarea apelurilor din reţeaua Beneficiarului şi terminarea acestora:

a) la orice număr naţional alocat Operatorului, deservit de comutatorul la care se realizează interconectarea sau de un comutator aflat în subordinea acestuia, potrivit arhitecturii reţelei, precum şi, în cazul interconectării la nivel naţional la un comutator de tranzit, la orice număr naţional altul decât cele deservite de comutatoarele locale aflate în subordinea comutatorului de tranzit respectiv, dacă terminarea este posibilă din punct de vedere tehnic la numărul respectiv (Anexa 2, Figura 1);

b) la orice număr naţional alocat unui terţ, dacă Operatorul are un acord de terminare a apelurilor cu terţul şi terminarea este posibilă din punct de vedere tehnic la numărul respectiv (Anexa 2, Figura 2).

(2) Atunci când datele de identificare a liniei care apelează sunt transferate către reţeaua Operatorului, acesta are obligaţia de a comunica aceste date către utilizatorul final apelat dacă la efectuarea apelului a fost utilizat serviciul CLIP.

(3) Atunci când datele de identificare a liniei care apelează sunt transferate către reţeaua Operatorului, acesta nu va comunica aceste date către utilizatorul final apelat dacă la efectuarea apelului a fost utilizat serviciul CLIR, cu excepţia cazului în care apelul este direcţionat către un număr de urgenţă.

Art.5. – (1) Prin serviciul de interconectare în vederea originării la puncte fixe a apelurilor prin intermediul procedurii de selectare a transportatorului, Operatorul va asigura transferul în reţeaua Beneficiarului a apelurilor originate de la orice număr naţional alocat Operatorului, deservit de comutatorul la care se realizează interconectarea sau de un comutator aflat în subordinea acestuia, potrivit arhitecturii reţelei, precum şi, în cazul interconectării la nivel naţional la un comutator de tranzit, de la orice număr naţional altul decât cele deservite de comutatoarele locale aflate în subordinea comutatorului de tranzit respectiv, dacă iniţierea apelurilor este posibilă din punct de vedere tehnic de la numărul respectiv (Anexa 2, Figura 3).

(2) Operatorul este obligat să ofere utilizatorilor săi finali posibilitatea de a utiliza serviciile Beneficiarului prin formarea unui CSC la fiecare apel efectuat.

(3) Originarea apelurilor prin CS se va realiza prin formarea dintr-o dată sau, dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, cu ton intermediar, în condiţiile art.8 alin.(3), a unei secvenţe numerice care include CSC urmat de numărul dorit, care poate fi un număr naţional sau prefixul internaţional (00) urmat de un număr internaţional. Operatorul nu este obligat să ofere CS de la telefoanele publice cu plată.

(4) Operatorul este obligat să transfere datele de identificare a liniei care apelează către reţeaua Beneficiarului.

(5) Din momentul în care apelul a fost transferat în reţeaua Beneficiarului pe baza formării CSC, preluarea, rutarea şi terminarea apelului, precum şi facturarea utilizatorului final care apelează se efectuează de către Beneficiar. Beneficiarul, la rândul său, va fi facturat de către Operator pentru serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor.

(6) Serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor va fi disponibil pentru toate apelurile, indiferent de numărul format după CSC, cu excepţia apelurilor către numărul unic pentru apeluri de urgenţă (112), care vor fi terminate de către Operator.

(7) Operatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului, în măsura posibilităţilor tehnice, servicii de facturare constând în emiterea şi încasarea facturilor pe seama Beneficiarului.

Art.6. – (1) Prin serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat, Operatorul va asigura transportul prin reţeaua sa a traficului preluat din reţeaua Beneficiarului sau a unui terţ şi transferul acestuia către o altă reţea decât cea a Operatorului (Anexa 2, Figura 4).

(2) Operatorul va asigura comunicarea în mod transparent a tuturor informaţiilor de semnalizare care i-au fost comunicate în legătură cu traficul preluat, inclusiv a celor referitoare la CLI.

Art.7. – (1) Pentru toate serviciile de interconectare prevăzute la art.3, va fi facturat numai timpul de conversaţie pentru apelurile care au fost stabilite cu succes şi la care s-a răspuns.

(2) Timpul de conversaţie începe cu semnalul de răspuns şi se încheie cu primul semnal de eliberare a liniei generat fie de partea care a iniţiat apelul, fie de partea apelată.

Art.8. – Operatorul va oferi servicii de interconectare la toate punctele de acces prevăzute la art.10, în măsura în care solicitările sunt rezonabile. Refuzul Operatorului trebuie să fie temeinic justificat şi va fi comunicat în scris solicitantului şi ANRC.

(2) Operatorul va oferi Beneficiarului accesul la toate serviciile necesare pentru ca acesta să poată furniza propriile servicii de comunicaţii electronice, incluzând accesul la serviciile de asistenţă operaţională, serviciile de urgenţă, serviciile de informaţii privind abonaţii şi alte servicii ce pot fi oferite pe reţele inteligente.

(3) Orice limitare privind oferirea serviciilor de interconectare trebuie prevăzută expres în ORI, menţionându-se şi data estimativă când limitarea în cauză va fi înlăturată.

Art.9. – (1) Operatorul va furniza în ORI informaţii detaliate privind setul de parametri relevanţi pentru calitatea serviciilor oferite Beneficiarului.

(2) Orice modificare adusă de Operator reţelei sale sau spaţiilor în care se realizează interconectarea, care ar putea afecta serviciile furnizate de Beneficiar, va fi notificată Beneficiarului în avans, într-un termen ce nu poate fi mai scurt de 30 zile înainte de efectuarea modificării în cauză.

Capitolul III – Punctele de acces ale Operatorului

Art.10. – Operatorul are obligaţia să prevadă în ORI următoarele informaţii referitoare la punctele sale de acces:

a) numărul, adresele şi capacitatea tuturor comutatoarelor unde se poate realiza interconectarea la nivel local, regional şi naţional;

b) descrierea completă a tuturor serviciilor oferite la fiecare comutator;

c) grupele de numere găzduite de fiecare comutator;

d) eventualele limitări, justificate din punct de vedere tehnic, ale numărului de operatori care se pot interconecta la fiecare comutator.

Art.11. – (1) Operatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia operatorilor care solicită servicii de interconectare informaţii detaliate despre reţeaua pe care o operează, astfel încât aceştia să poată alege în mod eficient punctele de acces unde să realizeze interconectarea şi să îşi poată planifica dezvoltarea propriilor reţele sau servicii. Informaţiile vor viza cel puţin următoarele:

a) arhitectura reţelei, precum şi o hartă a acesteia;

b) tipul, numărul şi localizarea echipamentelor utilizate;

c) căile de rutare.

(2) Operatorul are obligaţia să prevadă în ORI modul în care solicitanţii pot avea acces la informaţiile prevăzute la alin.(1).

Art.12. – (1) ORI va cuprinde o descriere detaliată a specificaţiilor tehnice ale punctelor de acces ale Operatorului, prin referire, acolo unde este cazul, la standardele relevante, în ceea ce priveşte:

- interfaţa electrică şi fizică;

- interfaţa de transmisie;

- interfaţa de semnalizare;

- acolo unde este necesar, informaţii despre capacităţile funcţionale oferite prin interfeţe.

(2) Standardele relevante se vor aplica în următoarea ordine:

- standardele naţionale;

- standardele ETSI;

- standardele ITU-T (Recomandările privind standardele naţionale);

- alte standarde.

Capitolul IV – Legăturile de interconectare

Art.13. – Operatorul va preciza în ORI următoarele elemente referitoare la legăturile de interconectare oferite:

a) tipurile de legături de interconectare;

b) tehnologia de transport pe care se bazează legăturile de interconectare oferite (PDH/SDH, radio, SONET etc.);

c) condiţiile de furnizare a legăturilor de interconectare, care să includă cel puţin termenele, tarifele şi nivelurile de calitate oferite.

Art.14. – (1) Operatorul va furniza legătura de interconectare la capacitatea şi caracteristicile tehnice solicitate de către Beneficiar, în măsura posibilităţilor tehnice. Răspunderea Operatorului cu privire la capacitatea legăturii furnizate va fi clar definită în ORI.

(2) Termenul pentru livrarea unei capacităţi suplimentare a legăturii de interconectare este de cel mult o lună de la data primirii de către Operator a unei cereri în acest sens.

(3) La cererea Beneficiarului, Operatorul va suplimenta capacitatea legăturii de interconectare cu o capacitate suficient de mică pentru ca Beneficiarul să nu fie obligat să plătească pentru capacităţi suplimentare care nu îi sunt necesare sau care nu au fost solicitate.

Capitolul V – Opţiuni tehnice de interconectare

Art.15. –	(1) Operatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului  următoarele opţiuni de interconectare:

a) interconectare directă, care se realizează prin intermediul unei legături de interconectare între punctul de acces al Beneficiarului şi punctul de acces al Operatorului;

b) interconectare cu circuit extins, care se realizează prin intermediul unei legături suplimentare între punctul de acces al Operatorului la care s-a realizat deja interconectarea şi un alt punct de acces al Operatorului, la care se doreşte interconectarea. În acest caz, legătura de interconectare va fi delimitată de punctul de acces al Beneficiarului şi acel punct de acces al Operatorului la care se doreşte interconectarea.

(2) Interconectarea directă va fi oferită în următoarele forme:

a) în spaţiul Beneficiarului, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul Operatorului, aflat în spaţiul Beneficiarului (Anexa 3, Figura 1);

b) la un punct intermediar, caz în care punctul de interconectare, stabilit de comun acord, va fi situat atât în afara spaţiului Beneficiarului cât şi în afara spaţiului Operatorului (Anexa 3, Figura 2);

c) în spaţiul Operatorului, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul Beneficiarului, aflat în spaţiul Operatorului (Anexa 3, Figura 3).

(3) Interconectarea cu circuit extins va fi oferită în următoarele forme (Anexa 3, Figura 4):

a) în spaţiul Beneficiarului, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul Operatorului, aflat în spaţiul Beneficiarului;

b) la un punct intermediar, caz în care punctul de interconectare, stabilit de comun acord, va fi situat atât în afara spaţiului Beneficiarului cât şi în afara spaţiului Operatorului;

c) într-un alt spaţiu al Operatorului, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul Beneficiarului, în imobilul Operatorului în care se află comutatorul la care s-a realizat deja interconectarea şi de la care se oferă legătura suplimentară.

(4) Beneficiarul poate opta pentru oricare dintre formele de interconectare prevăzute la alin.(1)-(3), Operatorul fiind obligat să îi pună la dispoziţie cel puţin una dintre acestea, potrivit ordinii de prioritate specificate de Beneficiar.

Art.16. – (1) În măsura în care există o legătură fizică între spaţiul Operatorului şi spaţiul Beneficiarului, Operatorul va oferi, la cererea Beneficiarului, interconectarea în spaţiul Beneficiarului prin utilizarea legăturii fizice respective.

(2) În măsura în care există o legătură fizică între spaţiul Operatorului şi un punct intermediar unde realizarea interconectării este tehnic fezabilă, Operatorul va oferi, la cererea Beneficiarului, interconectarea la acel punct.

Art.17. – (1) Operatorul va instala şi opera segmentul legăturii de interconectare cuprins între punctul de acces al Operatorului şi punctul de interconectare, în cazul în care părţile nu se înţeleg altfel.

(2) În cazul colocării virtuale, Operatorul va instala şi opera segmentul legăturii de interconectare cuprins între punctul de acces al Operatorului şi punctul pînă la care Beneficiarul are acces la legătura de interconectare.

(3) În cazul defectării segmentului legăturii de interconectare instalat şi operat de către Operator, în maxim o oră de la notificarea defecţiunii de către Beneficiar sau de la momentul la care defecţiunea a ajuns la cunoştinţa Operatorului pe orice altă cale, Operatorul va demara activităţile necesare pentru localizarea şi remedierea, chiar provizorie, a defecţiunii, precum şi pentru înlăturarea sau limitarea eventualelor pagube.

(4) Termenul de remediere a defecţiunilor, precum şi despăgubirile pentru întârziere, vor fi stabilite de către părţi prin acordul de interconectare.

(5) Cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor vor fi suportate în întregime de Operator, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că Beneficiarul este răspunzător de defecţiunea produsă.

- (6) În cazul nerespectării de către Operator a termenului prevăzut la alin.(3), Beneficiarul poate remedia defecţiunile pe cheltuiala sa, cheltuielile aferente acestora urmând a fi recuperate de la Operator.

Capitolul VI – Colocarea

Art.18. – (1) Atunci când se oferă interconectarea în spaţiul Operatorului, acesta va pune la dispoziţie Beneficiarului următoarele opţiuni de colocare:

a) colocarea fizică sau virtuală în clădirea Operatorului;

b) colocarea fizică sau virtuală în alte construcţii din spaţiul Operatorului;

c) colocarea fizică sau virtuală pe terenul neconstruit din spaţiul Operatorului.

(2) Beneficiarul poate opta pentru oricare dintre formele de colocare prevăzute la alin.(1), Operatorul fiind obligat să îi pună la dispoziţie cel puţin una dintre acestea, potrivit ordinii de prioritate specificate de Beneficiar.

Art.19. – (1) Operatorul va furniza în cuprinsul ORI informaţii complete despre amplasarea imobilelor în care se poate realiza colocarea, precum şi despre spaţiul colocabil, spaţiul disponibil şi spaţiul rezervat din fiecare imobil.

(2) Operatorul va menţiona în cuprinsul ORI modalităţile în care oferă spaţiile destinate colocării, precum şi restricţiile privind colocarea anumitor echipamente.

Art.20. – (1) Operatorul trebuie să pună la dispoziţie pentru colocare întreg spaţiul colocabil.

(2) Pentru a crea cât mai mult spaţiu colocabil, Operatorul este obligat să îndepărteze orice echipament ieşit din uz, cu excepţia cazului în care păstrarea acestui echipament este obligatorie potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Operatorul este obligat să pună la dispoziţia solicitanţilor cel mai mic spaţiu necesar instalării unui echipament, astfel încât Beneficiarii să nu fie obligaţi să plătească pentru facilităţi care nu le sunt necesare.

Art.21. – Alocarea spaţiului colocabil se va face în următoarea ordine de prioritate:

a) pentru Beneficiarii cărora li s-a alocat deja spaţiu pentru colocare;

b) pentru Operator, pe baza unei notificări sau a unei cereri de rezervare, în condiţiile art.22 alin.(1) şi (2);

c) pentru Beneficiarii care realizează o investiţie semnificativă în infrastructura naţională de comunicaţii electronice, pe baza unei cereri de rezervare, în condiţiile art.22 alin.(3);

d) în ordinea primirii cererilor de colocare.

Art.22. – (1) Operatorul poate rezerva pentru nevoile proprii de dezvoltare a reţelei, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, pe baza unei notificări de rezervare care se transmite ANRC împreună cu proiectul de investiţii corespunzător, cel mult 50% din spaţiul colocabil, în limita spaţiului disponibil la momentul primirii notificării de rezervare de către ANRC.

(2) Operatorul poate rezerva pentru nevoile proprii de dezvoltare a reţelei, numai cu aprobarea ANRC, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, pe baza unei cereri de rezervare care se transmite ANRC împreună cu proiectul de investiţii corespunzător, mai mult de 50% din spaţiul colocabil, în limita spaţiului disponibil la momentul primirii cererii de rezervare de către ANRC.

(3) Un Beneficiar care realizează o investiţie semnificativă în infrastructura naţională de comunicaţii electronice poate rezerva pentru o perioadă de cel mult 2 ani, pe baza unei cereri de rezervare care se transmite Operatorului împreună cu proiectul de investiţii corespunzător, aprobat de către ANRC, până la 100% din spaţiul disponibil la momentul primirii cererii de rezervare.

(4) Proiectul de investiţii va cuprinde în mod obligatoriu:

a) procentul din spaţiul colocabil şi termenul pentru care se notifică sau se cere rezervarea;

b) destinaţia pe care Operatorul sau Beneficiarul intenţionează să o dea spaţiului a cărui rezervare se notifică sau se cere;

c) obiectivele de dezvoltare detaliate la nivel de trimestru pentru spaţiul a cărui rezervare se notifică sau se cere, precum şi calendarul detaliat al lucrărilor pe care Operatorul sau Beneficiarul intenţionează să le efectueze în vederea îndeplinirii acestor obiective.

(5) În cazul în care consideră că proiectul de investiţii al Operatorului nu reflectă nevoile proprii de dezvoltare a reţelei acestuia, ANRC va obliga Operatorul să procedeze la alocarea către Beneficiari a spaţiului a cărui rezervare a fost notificată sau va respinge cererea de rezervare, după caz.

(6) ANRC va verifica trimestrial îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare pe baza calendarului detaliat al lucrărilor prevăzut în cuprinsul proiectului de investiţii. În cazul în care constată abateri semnificative de la calendarul sus-menţionat, ANRC va retrage rezervarea şi va obliga Operatorul să procedeze la alocarea către Beneficiari a spaţiului a cărui rezervare a fost notificată sau aprobată.

Art.23. – (1) Colocarea fizică se va realiza, de regulă, prin construirea, de către Beneficiar sau pe cheltuiala acestuia, a unei camere, împrejmuiri sau a unei alte structuri similare cu rol de protecţie.

(2) Prin excepţie, colocarea în acelaşi spaţiu în care funcţionează echipamentele Operatorului, fără construirea unei structuri cu rol de protecţie, se poate realiza în următoarele cazuri:

a) prin acordul părţilor;

b) în cazul în care colocarea în condiţiile alin.(1) ar conduce la restrângerea substanţială a spaţiului colocabil, astfel încât cererile rezonabile de colocare nu ar putea fi satisfăcute.

(3) ANRC va putea stabili, de la caz la caz, spaţiile în care colocarea fizică se va realiza în modalitatea prevăzută la alin.(2).

(4) Colocarea virtuală se va realiza în acelaşi spaţiu în care funcţionează echipamentele Operatorului, fără construirea unei structuri cu rol de protecţie, dacă părţile nu se înţeleg altfel.

Art.24. – (1) Colocarea poate fi refuzată de Operator numai în următoarele situaţii:

a) lipsa spaţiului colocabil;

b) colocarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic;

c) colocarea poate pune în pericol securitatea naţională sau un alt interes public major.

(2) Sarcina probei privind existenţa situaţiilor prevăzute la alin.(1) incumbă Operatorului.

(3) O formă sau o modalitate de colocare este posibilă din punct de vedere tehnic dacă se poate realiza în condiţiile tehnice de care dispune Operatorul şi nu aduce atingere integrităţii şi funcţionalităţii echipamentelor acestuia. O formă sau o modalitate de colocare folosită de un Beneficiar sau declarată obligatorie de către ANRC este prezumată a fi posibilă din punct de vedere tehnic pentru orice alt Beneficiar.

(4) În cazul refuzului colocării, Operatorul va permite accesul în spaţiul colocabil unei echipe formate din reprezentanţi ai ANRC şi, dacă ANRC consideră necesar, ai Beneficiarului, în vederea constatării temeiniciei refuzului.

Art.25. – (1) Operatorul va oferi Beneficiarului posibilitatea de a instala şi conecta în spaţiul colocabil orice echipament necesar pentru realizarea interconectării, inclusiv echipamente care conduc la îmbunătăţirea performanţelor echipamentului de bază, permiţându-i să îndeplinească funcţii de comutare sau de servicii avansate.

(2) Operatorul nu poate impune Beneficiarului cerinţe de securitate privind echipamentele acestuia mai stricte decât acelea pe care le practică pentru propriile echipamente.

(3) Operatorul va permite Beneficiarului să instaleze porţiunea din legătura de interconectare cuprinsă între limita spaţiului Operatorului şi echipamentul colocat de Beneficiar sau va instala el însuşi această porţiune a legăturii de interconectare.

Art.26. – (1) În cazul defectării oricărei utilităţi furnizate de Operator, în maxim o oră de la notificarea defecţiunii de către Beneficiar sau de la momentul la care defecţiunea a ajuns la cunoştinţa Operatorului pe orice altă cale, Operatorul va demara activităţile necesare pentru localizarea şi remedierea, chiar provizorie, a defecţiunii, precum şi pentru înlăturarea sau limitarea eventualelor pagube.

(2) Termenul de remediere a defecţiunilor, precum şi despăgubirile pentru întârziere, vor fi stabilite de către părţi prin acordul de interconectare.

(3) Cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor vor fi suportate în întregime de Operator, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că Beneficiarul este răspunzător de defecţiunea produsă.

- (4) În cazul nerespectării de către Operator a termenului prevăzut la alin.(1), Beneficiarul poate remedia defecţiunile pe cheltuiala sa, cheltuielile aferente acestora urmând a fi recuperate de la Operator.

Art.27. – În cazul colocării fizice, Operatorul trebuie să permită Beneficiarului  timp de 24 ore pe zi, în toate zilele săptămânii, lucrătoare şi nelucrătoare, pe durata întregului an calendaristic, accesul la spaţiul alocat, precum şi la toate celelalte resurse tehnice necesare instalării, conectării, funcţionării şi întreţinerii corespunzătoare a echipamentelor relevante aparţinând Beneficiarului, inclusiv la spaţiile amenajate pentru parcarea autovehiculelor ori pentru repaus şi odihnă.

- Art.28. – Operatorul va permite Beneficiarilor cărora li s-a alocat spaţiu pentru colocare să îşi construiască propriile facilităţi de interconectare directă cu alţi Beneficiari.

Art.29. – În cazul în care Operatorul intenţionează să realizeze o reconfigurare a reţelei sale, pe baza planurilor sale de dezvoltare tehnologică sau de afaceri, echipamentul instalat în spaţiul alocat unui Beneficiar poate fi reinstalat într-un alt spaţiu prin relocare numai în următoarele condiţii:

a) relocarea să permită interconectarea în condiţii echivalente celor asigurate de colocarea în spaţiul iniţial;

b) operaţiunile de relocare să se efectueze pe cheltuiala Operatorului, dacă părţile nu se înţeleg altfel;

b) relocarea să se realizeze numai după notificarea acestei intenţii, în scris, Beneficiarului al cărui echipament urmează să fie relocat, cu cel puţin 12 luni înainte ca Operatorul să procedeze la relocare.

Capitolul VII – Termenele de negociere şi implementare a acordurilor de interconectare

Art.30. – (1) Termenul maxim de negociere în vederea încheierii unui acord de interconectare pe baza ORI este de 2 luni de la data primirii de către Operator a unei cereri în acest sens.

(2) Operatorul va asigura implementarea prevederilor acordului de interconectare astfel încât furnizarea serviciilor de interconectare să poată începe în termen de 3 luni de la data încheierii acordului.

(3) În cazul în care acordul de interconectare nu se încheie în termenul prevăzut la alin.(1) sau în cazul în care prevederile acestuia nu sunt implementate în termenul prevăzut la alin.(2), oricare dintre părţi poate sesiza ANRC conform prevederilor art.36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.591/2002, în termen de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin.(1) sau a celui prevăzut la alin.(2), după caz.

Art.31. – (1) În cazul în care pentru furnizarea serviciilor de interconectare este necesară colocarea, termenul prevăzut la art.30 alin.(2) include şi durata necesară pentru efectuarea de către Operator a tuturor lucrărilor necesare pentru pregătirea spaţiului alocat, precum şi pentru punerea la dispoziţia Beneficiarului a acestui spaţiu.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a-şi instala echipamentele în spaţiul alocat pentru colocare în termen de 3 luni de la data punerii la dispoziţia sa a acestui spaţiu. La cererea Beneficiarului, ANRC poate stabili ca instalarea echipamentelor să se facă într-un termen mai lung, dacă apreciază că acest lucru este necesar având în vedere caracteristicile tehnice ale echipamentelor care urmează să fie instalate.

(3) Dacă Beneficiarul nu îşi instalează echipamentele în spaţiul alocat pentru colocare în termenul prevăzut la alin.(2), din motive care îi sunt imputabile, Operatorul poate retrage alocarea, cu acordul ANRC.

(4) Durata acordului de interconectare se stabileşte prin negociere între părţi. În toate cazurile, acordul nu va putea fi încheiat pe o durată mai mică de 3 ani, dacă Beneficiarul solicită încheierea pe o durată de cel puţin 3 ani.

Capitolul VIII – Tarife maxime

Art.32. – (1) Tarifele maxime ce pot fi percepute de Operator pentru furnizarea serviciilor de interconectare în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor, în cazul prevăzut la art.4 alin.(1) lit.a), precum şi în vederea originării la puncte fixe a apelurilor sunt cele prevăzute în Anexa 4, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) În cazul prevăzut la art.4 alin.(1) lit.b), tariful pentru serviciul de interconectare nu poate depăşi suma dintre tariful de terminare perceput de operatorul terţ şi tariful de tranzit al Operatorului.

(3) Tarifele pentru interconectare sunt aceleaşi, indiferent de opţiunea tehnică de interconectare.

Art.33. – (1) Tariful maxim pe care Operatorul îl poate percepe Beneficiarilor pentru folosinţa spaţiilor alocate pentru colocare este egal cu echivalentul în lei al următoarelor sume, calculat în funcţie de cursul oficial al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii:

a) 10 euro/mp, pentru spaţiile colocabile situate în zona A (oraşe cu cel puţin 150.000 de locuitori);

b) 5 euro/mp, pentru spaţiile colocabile situate în zona B (oraşe cu mai puţin de 150.000 de locuitori).

(2) Tarifele prevăzute la alin.(1) nu includ tarifele pentru pregătirea spaţiului colocabil şi pentru asigurarea tuturor celorlalte resurse tehnice necesare instalării, conectării, funcţionării şi întreţinerii corespunzătoare a echipamentelor relevante aparţinând Beneficiarilor, care vor fi stabilite în conformitate cu prevederile art.1 alin.(7).

(3) În cazul în care mai multor Beneficiari li s-au alocat spaţii situate într-un spaţiu colocabil comun, costurile pentru pregătirea spaţiului colocabil respectiv, precum şi costurile resurselor tehnice comune, vor fi împărţite între toţi aceşti Beneficiari, astfel:

a) primul Beneficiar căruia i s-a alocat spaţiu va plăti Operatorului costurile totale pentru pregătirea spaţiului colocabil;

b) ultimul Beneficiar căruia i s-a alocat spaţiu va plăti fiecăruia dintre Beneficiarii cărora li s-a alocat anterior spaţiu partea corespunzătoare din costurile totale pentru pregătirea spaţiului colocabil, potrivit formulei:

Cn = Ct / [n (n – 1)],

unde:

- Cn reprezintă suma pe care trebuie să o plătească al n-lea Beneficiar fiecăruia dintre Beneficiarii cărora li s-a alocat anterior spaţiu în cadrul spaţiului colocabil respectiv;

- Ct reprezintă costul total pentru pregătirea spaţiului colocabil;

- n reprezintă numărul total de Beneficiari cărora li s-a alocat spaţiu în cadrul spaţiului colocabil respectiv.

Capitolul IX – Dispoziţii finale

Art.34. – Prezenta decizie se comunică Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii „Romtelecom” – S.A.

PREŞEDINTE,

ION SMEEIANU

Bucureşti, 23 decembrie 2002

Nr.147/EI

Anexa 1

Anexa 2

Serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor pe reţeaua Operatorului

Serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor pe reţeaua altui operator

Serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor (selectarea transportatorului)

Serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat

Anexa 3

- Figura 1 – Interconectare directă în spaţiul Beneficiarului (exemplu)

C

O

M

U

T

A

T

O

R

M      L

U      T

X      E

C

O

M

U

T

A

T

O

R

L  M   D

T  U   D

E  X   F

Legătura de interconectare

Beneficiar						        Operator

D

D

F

Op

LTE – Echipament terminal de linie (Line Terminating Equipment)

MUX – Multiplexor

DDFOp – Repartitor digital (Digital Distribution Frame) al Operatorului

PI – Punctul de interconectare

- Figura 2 – Interconectare directă la un punct intermediar (exemplu)

C

O

M

U

T

A

T

O

R

D    M    L

D    U    T

F     X    E

C

O

M

U

T

A

T

O

R

L  M   D

T  U   D

E  X   F

Beneficiar 							Operator

Segment al legăturii de

interconectare

Segment al legăturii de

interconectare

PI

LTE – Echipament terminal de linie (Line Terminating Equipment)

MUX – Multiplexor

DDF – Repartitor digital (Digital Distribution Frame)

PI – Punctul de interconectare

Figura 3 – Interconectare directă în spaţiul Operatorului (exemplu)

C

O

M

U

T

A

T

O

R

D    M    L

D    U    T

F     X    E

C

O

M

U

T

A

T

O

R

PI

Beneficiar 							          Operator

D

D

F

Bf

L   M

T   U

E   X

Legătura de

interconectare

LTE – Echipament terminal de linie (Line Terminating Equipment)

MUX – Multiplexor

DDFBf – Repartitor digital (Digital Distribution Frame) al Beneficiarului

PI – Punctul de interconectare

Figura 4 – Interconectare cu circuit extins (exemplu)

PI1

PI3

C

O

M

U

T

A

T

O

R

D    M    L

D    U    T

F     X    E

C

O

M

U

T

A

T

O

R

L  M      D

T  U       D

E  X       F

Beneficiar 							          Operator

Legătura de interconectare

D

D

F

C

O

M

U

T

A

T

O

R

IEC

PI2

IEC – Circuit extins de interconectare (legătura suplimentară)

PI1 – Punctul de interconectare în cazul interconectării în spaţiul Beneficiarului

PI2 – Punctul de interconectare în cazul interconectării la un punct intermediar

PI3 – Punctul de interconectare în cazul interconectării în spaţiul Operatorului

Anexa 4

Tarifele maxime pentru serviciile de interconectare în vederea terminării şi originării apelurilor1)

| Nivelul de interconectare | Tarife |  |
| --- | --- | --- |
|  | În orele de vârf | În afara orelor de vârf2) |
| Local | 1,15 €cenţi | 0,90 €cenţi |
| Regional | 2,14 €cenţi | 1,97 €cenţi |
| Naţional | 2,55 €cenţi | 2,35 €cenţi |

1) Tarifele nu includ TVA.

2) Intervalul orar 22-08 de luni până vineri şi intervalul 0-24 pentru zilele de sâmbătă şi duminică.

Exemplu:

- costurile totale pentru pregătirea spaţiului colocabil sunt de 1000 de euro;

- al 4-lea Beneficiar căruia i se va aloca spaţiu pentru colocare în cadrul spaţiului colocabil respectiv va plăti fiecăruia dintre cei 3 Beneficiari existenţi următoarea sumă: C4 = 1000 / [4 x (4 - 1)] = 83,3 Euro