În temeiul Deciziei primului-ministru nr.113/2002 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii,

În temeiul prevederilor art.38 alin.(1), (3) şi (5), ale art.34 alin.(3) şi ale art.46 alin.(1) pct.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.591/2002, precum şi ale art.8 alin.(1), art.9, art.10, art.11, art.12 şi art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.527/2002,

Având în vedere prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.142/2002, prin care Societatea Naţională de Telecomunicaţii „Romtelecom” – S.A. a fost desemnată ca având putere semnificativă pe piaţa accesului la reţelele publice de telefonie fixă în vederea originării, terminării şi tranzitului apelurilor, precum şi ale Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.802/2003, prin care Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A. a fost desemnată ca având putere semnificativă pe piaţa furnizării serviciilor de linii închiriate–segmente terminale,

Având în vedere prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.147/2002 privind principiile şi precondiţiile ofertei de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă, modificată şi completată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1384/2003, precum şi ale Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate–segmente terminale cu reţeaua publică de telefonie fixă,

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE

DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

emite prezenta:

DECIZIE

Art.I. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.147/2002 privind principiile şi precondiţiile ofertei de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă, modificată şi completată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1384/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 1 se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:

„(41) În cazul în care Operatorul intenţionează să modifice sau să completeze ORI, proiectul modificării sau completării trebuie transmis Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii cu cel puţin 30 de zile înainte de data adoptării şi publicat pe pagina de Internet a Operatorului cu cel puţin 10 zile înainte de data adoptării.”

2. Alineatul (5) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„(5) Operatorul are obligaţia să actualizeze ORI de fiecare dată când acest lucru este necesar, precum şi să transmită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, şi să publice pe pagina sa de Internet ORI cu modificări sau completări, la data adoptării acestora, într-o formă care să permită identificarea cu uşurinţă a elementelor actualizate.”

3. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„(2) Orice modificare adusă de Operator reţelei sale sau spaţiilor în care se realizează interconectarea, care ar putea afecta serviciile furnizate de Beneficiar, va fi notificată Beneficiarului în avans, cu cel puţin 3 luni înainte de efectuarea modificării în cauză. Termenul de notificare poate fi prelungit sau redus numai cu acordul ANRC, în funcţie de împrejurările concrete ale cazului, la solicitarea temeinic motivată a Beneficiarului sau a Operatorului. În situaţia prelungirii termenului, Operatorul nu va putea efectua modificarea reţelei sale sau a spaţiilor în care se realizează interconectarea înainte de împlinirea noului termen de notificare. În toate cazurile, termenul de notificare nu poate fi mai scurt de 30 de zile şi nu poate depăşi 6 luni.”

4. După alineatul (1) al articolului 32 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) În cazul originării apelurilor de la telefoanele publice cu plată, tariful pentru serviciul de interconectare poate depăşi tariful prevăzut la alin.(1), în limita raportului dintre tarifele cu amănuntul ale apelurilor originate de la telefoane publice cu plată şi cele ale apelurilor originate de la posturi individuale de abonat.”

5. Nota 2) din anexa 4 va avea următorul cuprins:

„2) Intervalul orar 20-08 de luni până vineri şi intervalul 0-24 pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.”

Art.II. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate–segmente terminale cu reţeaua publică de telefonie fixă se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„(5) Operatorul are obligaţia să actualizeze ORI de fiecare dată când acest lucru este necesar, precum şi să transmită ANRC, atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, şi să publice pe pagina sa de Internet ORI cu modificări sau completări, la data adoptării acestora, într-o formă care să permită identificarea cu uşurinţă a elementelor actualizate.”

2. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„Art.17. – (1) Operatorul va supune aprobării ANRC tarifele pentru furnizarea serviciilor de interconectare pentru linii închiriate–segmente terminale, care vor fi stabilite pe baza tarifelor practicate de către acesta pentru furnizarea serviciilor de linii închiriate pe piaţa cu amănuntul, ajustate în vederea eliminării costurilor specifice pieţei cu amănuntul, sau, acolo unde nu este posibilă utilizarea acestei metode, pe baza tarifelor practicate pe pieţele concurenţiale comparabile sau a altor metode aprobate de ANRC.”

3. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„Art.18. – (1) Prevederile art.2 lit.c), m) şi r)–y), art.9, art.12 alin.(2), art.13 lit.a) şi b), art.14 alin.(1) şi (3), art.15 alin.(1) lit.a), alin.(2) şi (4), art.16, art.17 alin.(1) şi (2), art.18-29, art.30 alin.(1)-(5) şi (7) şi art.33 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.147/2002 privind principiile şi precondiţiile ofertei de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică interconectării pentru linii închiriate–segmente terminale cu reţeaua publică de telefonie fixă a Operatorului, în măsura în care nu contravin prezentei decizii.”

4. După alineatul (1) al Notei din anexa 2 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„Liniile închiriate analogice furnizate de Operator pe piaţa cu amănuntul sau pe piaţa de gros sub denumirea comercială de „linie închiriată analogică M1020” („circuit local de transmisiuni de date” – CLTD) vor fi oferite Beneficiarilor, conform prevederilor prezentei decizii, în condiţiile tehnice aplicate de Operator pe piaţa cu amănuntul sau pe piaţa de gros, nefiind necesară respectarea caracteristicilor tehnice prevăzute la pct.1 pentru liniile închiriate analogice pentru servicii de voce de calitate normală/specială. CLTD constă într-un circuit fizic, realizat dintr-o pereche (sau două perechi) de fire metalice torsadate, între punctul de interconectare şi punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenţă a utilizatorului final, aflate în aceeaşi zonă geografică regională. CLTD poate include circuitul de cupru dintre două sau mai multe repartitoare. CLTD va fi furnizat fără nici un fel de echipamente active sau filtre. CLTD va fi oferit, în condiţiile prevăzute mai sus, cel puţin 1 an de la data introducerii acestui tip de linii închiriate–segmente terminale în ORI, cu excepţia cazurilor în care Operatorul oferă Beneficiarilor, în cadrul acestui termen, un serviciu echivalent pe baza ofertei de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală.”

Art.III. – Oferta de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă a Societăţii Comerciale „Romtelecom” – S.A., denumită în continuare ORI, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul 25, punctul 25.7, teza întâi a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„Fiecare parte va plăti integral suma totală a tarifelor care sunt indicate în factura înaintată de cealaltă parte, chiar dacă suma respectivă este disputată parţial sau integral.”

2. La capitolul 25, punctul 25.7, teza întâi a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

„Părţile vor fi îndreptăţite să perceapă penalităţi de întârziere la plata facturilor.”

3. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, ultima teză a primei definiţii, „Linie Închiriată Segment Terminal”, va avea următorul cuprins:

„Combinaţiile valide sunt prezentate exemplificativ în secţiunea 3.”

4. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, după ultima teză a primei definiţii, „Linie Închiriată Segment Terminal”, se introduce o nouă teză cu următorul cuprins:

„Alte combinaţii şi configuraţii tehnice vor fi oferite, la cerere, în condiţiile prezentei ORI.”

5. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, după alineatul (2) al celei de-a doua definiţii, „Legătură de Acces la Utilizatorul Final”, se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

„O legătură de Acces la Utilizatorul Final de tip CLTD (Circuit local de transmisiuni de date) include o Unitate Terminală a Reţelei (NTU) la Locaţia Utilizatorului Final în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni conectată prin una sau două perechi metalice torsadate la un repartitor principal (MDF) de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni. Pe legătura de acces CLTD nu vor fi instalate echipamente active sau filtre.”

6. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, după alineatul (4) al celei de-a doua definiţii, „Legătură de Acces la Utilizatorul Final”, se introduc alineatele (41) şi (42) cu următorul cuprins:

„O legătură de Acces la Utilizatorul Final de tip 2048 Kbps (obs. Rtc)  poate include numai un modem HDSL la Locaţia Utilizatorului Final în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni, conectat prin cablu metalic la un MDF de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni. Romtelecom nu poate asigura management on-line pentru acest serviciu. Termenul maxim de reparare pentru acest serviciu poate să difere de termenul maxim de reparare prevăzut la punctul 4.1 din Anexa B.

O legătură de Acces la Utilizatorul Final de tip ≥2048 Kbps include un echipament terminal de linie/multiplexor la Locaţia Utilizatorului Final în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni conectat prin fibră optică printr-un ODF de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni la un echipament terminal de linie/multiplexor de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni.”

7. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, după alineatul (2) al celei de-a treia definiţii, „Legătură de Acces la Operator”, se introduc alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:

„O legătură de Acces la Operator de tip CLTD include:

un NTU la locaţia Operatorului din cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni conectat prin una sau două perechi metalice torsadate la un MDF de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni;

sau

una sau două perechi metalice torsadate disponibile pentru conectarea la perechile metalice proprietatea Operatorului, într-un punct intermediar acceptat în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni şi care sunt conectate la un MDF de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este în cadrul spaţiului colocat la Punctul de Acces al Reţelei de Transmisiuni, atunci una sau două perechi metalice torsadate potrivite vor fi utilizate pentru a conecta repartitorul principal (MDF) la sub-repartitorul (HDF) din interiorul spaţiului colocat, la acel punct de Acces al Reţelei de Transmisiuni.

Pe legătura de Acces la Operator de tip CLTD nu vor fi instalate echipamente active sau filtre.”

8. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, alineatul (4) al celei de-a treia definiţii, „Legătură de Acces la Operator”, va avea următorul cuprins:

„Serviciul include:

un DTU Newbridge la locaţia Operatorului în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr-un MDF, la echipamentul Newbridge de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este în interiorul spaţiului colocat în punctul de Acces al Reţelei de Transmisiuni, un DTU Newbridge în spaţiul de colocare conectat prin cablu metalic potrivit la echipamentul Newbridge din acel Nod al Reţelei de Transmisiuni;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este la un punct intermediar, un cablu metalic făcut disponibil pentru conectarea la cablul proprietatea Operatorului şi la un DTU pus la dispoziţia Operatorului de către Romtelecom, la un punct acceptat în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni şi care este conectat printr-un MDF la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni. Romtelecom va utiliza cablul Operatorului ce leagă punctul de interconectare de echipamentul DTU pus la dispoziţie de Romtelecom în spaţiul Operatorului şi prin urmare nu este răspunzător de defecţiunile apărute la acest cablu atât timp cât nu este sub controlul Romtelecom.”

9. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, alineatul (5) al celei de-a treia definiţii, „Legătură de Acces la Operator”, va avea următorul cuprins:

„O Legătură de Acces la Operator de tip 2048 Kbps include:

un modem HDSL la locaţia Operatorului în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr-un MDF, la un modem HDSL care este mai departe conectat la un repartitor digital (DDF) sau la un echipament Newbridge de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni;

sau

un cablu metalic al Romtelecom, făcut disponibil pentru conectarea la cablul proprietatea Operatorului, la un punct acceptat în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni şi care este conectat printr-un MDF la un modem HDSL care este mai departe conectat la un DDF sau la un echipament Newbridge de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni. Operatorul este responsabil pentru furnizarea modemului HDSL la locaţia sa, precum şi a cablului până la punctul de interconectare. Pentru a asigura operarea serviciului de transmisiuni de capacitate 2048 Kbps în această configuraţie, Romtelecom va utiliza modemul HDSL şi cablul Operatorului şi, prin urmare, nu este răspunzător de defecţiunile apărute la acestea atât timp cât nu sunt sub controlul Romtelecom;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este în cadrul spaţiului colocat la Punctul de Acces al Reţelei de Transmisiuni, atunci un cablu metalic potrivit va fi utilizat pentru a conecta subrepartitorul (HDF) din interiorul spaţiului colocat la DDF principal sau la un echipament Newbridge la acel punct de Acces al Reţelei de Transmisiuni.”

10. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, după alineatul (5) al celei de-a treia definiţii, „Legătură de Acces la Operator”, se introduc alineatele (51) şi (52) cu următorul cuprins:

„O Legătură de Acces la Operator de tip 2048 Kbps poate include, de asemenea:

un modem HDSL la locaţia Operatorului în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni conectat prin cablu metalic la un MDF de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni;

sau

un cablu metalic al Romtelecom, făcut disponibil pentru conectarea la cablul proprietatea Operatorului, la un punct acceptat în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni şi care este conectat la un MDF de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni. Romtelecom va utiliza modemul HDSL al Operatorului şi, prin urmare, nu este răspunzător de defecţiunile apărute la acesta atât timp cât nu este sub controlul Romtelecom;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este în cadrul spaţiului colocat la Punctul de Acces al Reţelei de Transmisiuni, atunci un cablu metalic potrivit va fi utilizat pentru a conecta subrepartitorul HDF din interiorul spaţiului colocat, la un MDF de la acel punct de Acces al Reţelei de Transmisiuni, şi la care Operatorul poate conecta echipamentul HDSL corespunzător.

O legătură de Acces la Utilizatorul Final de tip ≥2048 Kbps include:

un echipament terminal de linie/multiplexor la Locaţia Operatorului în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni conectat prin fibră optică, printr-un ODF, la un echipament terminal de linie/multiplexor de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni;

sau

un cablu metalic al Romtelecom, făcut disponibil pentru conectarea la fibra optică proprietatea Operatorului, la un punct acceptat în cadrul ariei deservite de un Nod al Reţelei de Transmisiuni şi care este conectat printr-un ODF la un echipament terminal de linie/multiplexor, care este conectat la un DDF de la acel Nod al Reţelei de Transmisiuni. Operatorul este responsabil pentru furnizarea echipamentului terminal de linie/multiplexorului la locaţia sa. Romtelecom va utiliza echipamentul Operatorului şi, prin urmare, nu este răspunzător de defecţiunile apărute la acesta atât timp cât nu este sub controlul Romtelecom;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este în cadrul spaţiului colocat la Punctul de Acces al Reţelei de Transmisiuni, atunci o fibră optică potrivită va fi utilizată pentru a conecta subrepartitorul ODF din interiorul spaţiului colocat la ODF de la acel punct de Acces al Reţelei de Transmisiuni şi la care Operatorul poate conecta echipamentul terminal de linie/multiplexorul corespunzător.”

11. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, alineatul (1) al celei de-a zecea definiţii, „Legătură a Reţelei de Transmisiuni”, va avea următorul cuprins:

„Un canal de capacitate de transmisie permanentă şi transparentă, aflat în întregime în cuprinsul unei Zone Tehnice a Romtelecom furnizând o cale de transmisiuni de date care conectează Noduri ale Reţelei de Transmisiuni aşa cum este exemplificat în secţiunea 3.”

12. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, alineatul (2) al celei de-a zecea definiţii, „Legătură a Reţelei de Transmisiuni”, teza a patra se elimină.

13. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, după alineatul (2) al celei de-a zecea definiţii, „Legătură a Reţelei de Transmisiuni”, se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

„O legătură a Reţelei de Transmisiuni de tip CLTD include una sau mai multe perechi metalice torsadate care conectează două sau mai multe MDF-uri de la noduri diferite ale Reţelei de Transmisiuni. Pe legătura de transmisiuni de tip CLTD nu vor fi instalate echipamente active sau filtre. Romtelecom intenţionează să înceteze întreţinerea sau să înlocuiască cablurile de cupru ce leagă noduri ale reţelei de transmisiuni ca parte a programului de dezvoltare a infrastructurii şi reducerii costurilor de operare. Când acest lucru va avea loc serviciul va fi întrerupt. Romtelecom va anunţa Operatorul cu cel puţin trei luni înainte de deconectarea serviciului.

14. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, după alineatul (4) al celei de-a zecea definiţii, „Legătură a Reţelei de Transmisiuni”, se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:

„O Legătură a Reţelei de Transmisiuni 31x64 Kbps grupată poate include conectarea a unui număr de maxim 31 de canale de 64 Kbps de la echipamentul Newbridge de la Nodul Reţelei de Transmisiuni care deserveşte locaţia Utilizatorului Final, la un DDF de la un alt Nod al Reţelei de Transmisiuni în cadrul aceleiaşi Zone Tehnice. Conexiunea va fi transportată în cadrul Reţelei de Transmisiuni a Romtelecom pe un canal de 2048 Kbps precizat între echipamentul Newbridge de la un Nod al Reţelei de Transmisiuni şi un alt Nod al Reţelei de Transmisiuni.”

15. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, după alineatul (5) al celei de-a zecea definiţii, „Legătură a Reţelei de Transmisiuni”, se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:

„O legătură a Reţelei de Transmisiuni de tip ≥2048 Kbps include conectarea de la un DDF de la un Nod al Reţelei de Transmisiuni la un DDF de la un alt Nod al Reţelei de Transmisiuni în cadrul aceleiaşi Zone Tehnice. Conexiunea va fi transportată în cadrul Reţelei de Transmisiuni a Romtelecom pe un canal de ≥2048 Kbps precizat, acolo unde este posibil, în cadrul unui suport partajat de nivel superior.”

16. La anexa B, capitolul 1, punctul 1.1, după ultima definiţie se introduce o nouă definiţie cu următorul cuprins:

„Circuit local de transmisiuni de date (CLTD) – Un tip de linie închiriată–segment terminal constând într-un circuit fizic, realizat dintr-o pereche (sau două perechi) de fire metalice torsadate, între punctul de interconectare si punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenţă a utilizatorului final, aflate în aceeaşi zonă geografică regională. CLTD poate include circuitul de cupru dintre două sau mai multe repartitoare. CLTD va fi furnizat fără nici un fel de echipamente active sau filtre.”

17. La anexa B, capitolul 2, partea introductivă a punctului 2.2 va avea următorul cuprins:

„Acolo unde solicitarea este rezonabilă şi în conformitate cu configuraţiile posibile stabilite exemplificativ în secţiunea 3, Romtelecom va furniza următoarele servicii:”

18. La anexa B, capitolul 2, teza a doua a punctului 2.5 va avea următorul cuprins:

„Circuitele analogice standard includ circuitele locale de transmisiuni de date (CLTD), M.1020, M.1025 şi M.1040.”

19. La anexa B, capitolul 3, punctul 3.1 va avea următorul cuprins:

„3.1 Configuraţiile posibile pentru OAL, EUAL, TNL şi AC depind de tipul şi viteza elementelor. Principalele configuraţii posibile sunt prezentate mai jos:

Servicii analogice CLTD, M.1020/25/40

• o EUAL CLTD sau M.1020/25/40 poate fi conectată la o OAL CLTD respectiv M.1020/25/40 (A1);

• o EUAL CLTD sau M.1020/25/40 poate fi conectată la o TNL CLTD respectiv M.1020/25/40 (A2 şi A3);

• o TNL CLTD sau M.1020/25/40 poate fi conectată la o OAL CLTD respectiv M.1020/25/40 (A2 şi A3).

Servicii nx64Kbps

La Nodurile Reţelei de Transmisiuni care au şi echipamente Newbridge

• o EUAL nx64 Kbps poate fi conectată la o OAL nx64 Kbps, unde ‘n’ are aceeaşi valoare; (B1);

• o EUAL nx64 Kbps poate fi conectată la o TNL nx64 Kbps, unde ‘n’ are aceeaşi valoare; (B5, B8, B9);

• o TNL nx64 Kbps poate fi conectată la o OAL nx64 Kbps, unde ‘n’ are aceeaşi valoare; (B5);

• una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la o TNL 31x64 Kbps grupată, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu depăşeşte 31;  (B9 – Operatorul va plăti pentru TNL de 2 Mbps);

• una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu depăşeşte 31; (B6, B7);

• una sau mai multe TNL nx64 Kbps pot fi conectate la o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depăşeşte 31; (B8 şi B9).

Servicii 2048Kbps

• o EUAL 2048Kbps poate fi conectată la o OAL 2048 Kbps (B2 şi B3);

• o EUAL 2048Kbps poate fi conectată la o TNL 2048 Kbps (B4);

• o TNL 2048Kbps poate fi conectată la o OAL 2048 Kbps (B4);

• una sau mai multe TNL 31x64 Kbps grupate pot fi conectate la o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depăşeşte 31; (B7 şi B9 – Operatorul va plăti pentru TNL de 2 Mbps);

• o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps se poate conecta la OAL 2048Kbps  (B6, B8 şi B9);

• o TNL 31x64 Kbps grupată poate fi conectată la o OAL 2048 Kbps (B7).

Servicii ≥2048Kbps

• o EUAL ≥2048Kbps poate fi conectată la o OAL ≥2048 Kbps (C);

• o EUAL ≥2048Kbps poate fi conectată la o TNL ≥2048 Kbps (C);

• o TNL ≥2048Kbps poate fi conectată la o OAL ≥2048 Kbps (C).”

20. La anexa B, capitolul 3, ultima teză a punctului 3.3 se elimină.

21. La anexa B, capitolul 5, punctul 5.2, înainte de primul marcator se introduce un nou marcator cu următorul cuprins:

„- CLTD ………………………………… 4,7 ore”

22. La anexa B, capitolul 5, punctul 5.2, ultimul marcator va avea următorul cuprins:

„- debite mai mari ………………………….. 3 ore”

23. La anexa B, capitolul 5, după teza întâi a punctului 5.4 se introduce teza a doua cu următorul cuprins:

„Operatorul poate solicita un nivel superior al despăgubirilor, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(4) din Decizia preşedintelui ANRC nr.1379/2003.”

24. La anexa B, capitolul 6 va avea următorul cuprins:

„6.1 Acolo unde Romtelecom stabileşte că:

A) capacitatea în reţeaua de transmisiuni este disponibilă şi infrastructura de stâlpi şi canalizaţie necesară pentru a oferi legătura de acces la Operator, legătura de transmisiuni şi legătura de acces la utilizatorul final specificate de Operator este disponibilă:

I) Romtelecom va furniza legătura de acces la Operator, legătura de transmisiuni şi legătura de acces la utilizatorul final conform perioadelor standard de furnizare pentru fiecare Operator în maxim:

- 20 de zile calendaristice pentru 95% din liniile închiriate-segmente terminale şi 30 de zile calendaristice pentru 5% din liniile închiriate-segmente terminale pentru liniile analogice, capacităţile standard mai mici de 2 Mbps şi pentru 2 Mbps nestructurat;

- 30 de zile calendaristice pentru capacităţi standard mai mari de 2 Mbps şi pentru linii de 2 Mbps structurate.

II) În acest caz nu vor exista tarife de conectare adiţionale faţă de cele prevăzute în Anexa D, Lista de tarife.

B) capacitatea în reţeaua de transmisiuni este disponibilă şi infrastructura de stâlpi şi canalizaţie necesară pentru a oferi legătura de acces la Operator, legătura de transmisiuni şi legătura de acces la utilizatorul final specificate de Operator nu este disponibilă:

I (a) În cazul în care Romtelecom trebuie să sape canalizaţie sau să construiască stâlpi pentru o distanţă cuprinsă între 50 şi 300 metri pentru a ajunge la punctul terminal al reţelei sau la punctul de interconectare:

Romtelecom va furniza legătura de acces la Operator, legătura de transmisiuni şi legătura de acces la utilizatorul final conform perioadelor standard de furnizare pentru fiecare operator în maxim:

- 20 de zile calendaristice pentru 95% din liniile închiriate-segmente terminale şi 30 de zile calendaristice pentru 5% din liniile închiriate-segmente terminale, pentru liniile analogice şi capacităţile standard mai mici de 2 Mbps;

- 30 de zile calendaristice, pentru linii închiriate, structurate sau nestructurate, de 2 Mbps şi pentru capacităţi standard mai mari de 2 Mbps.

(b) În cazul în care Romtelecom trebuie să sape canalizaţie sau să construiască stâlpi pentru o distanţă cuprinsă  între 300 şi 500 metri pentru a ajunge la punctul terminal al reţelei sau la punctul de interconectare:

- 30 de zile calendaristice pentru liniile analogice, capacităţile standard mai mici de 2 Mbps şi pentru 2 Mbps nestructurat;

- 45 de zile calendaristice pentru capacităţi standard mai mari de 2 Mbps şi pentru linii de 2 Mbps structurate.

II (a) Dacă se previzionează oportunităţi comerciale adiţionale pentru locaţia punctului terminal al reţelei solicitat sau al punctului de interconectare, nu vor exista tarife de conectare adiţionale faţă de cele prevăzute în Anexa D, Lista de tarife. Pentru a aprecia dacă există oportunităţi comerciale adiţionale viitoare pentru o locaţie, Romtelecom va folosi aceleaşi proceduri şi criterii ca în cazul activităţii de linii închiriate de pe piaţa cu amănuntul. Procedurile şi criteriile folosite de Romtelecom vor fi disponibile în ORI şi în anexa Listei de preţuri de pe piaţa cu amănuntul de la 1 ianuarie 2005.

(b) În cazul în care nu se previzionează oportunităţi comerciale adiţionale pentru locaţia punctului terminal al reţelei solicitat sau al punctului de interconectare, Romtelecom va realiza o estimare a costurilor de construcţie a infrastructurii care depăşeşte 50 metri.

(b1) Dacă, în conformitate cu estimarea oferită Operatorului, costul infrastructurii care depăşeşte 50 de metri este mai scăzut decât pragul (T) calculat pe baza formulei din tabelul A, atunci nu vor exista tarife de instalare adiţionale faţă de cele prevăzute în Anexa D, Lista de preţuri.

| Durata contractuală pentru fiecare circuit | Pragul de investiţii al Romtelecom (EUR) |
| --- | --- |
| n/a | p1= Σ ni * (TCi + 3 * CLi) |
| 2 ani | p2= Σ ni * (TCi + 6 * CLi) |
| 3 ani | p3= Σ ni * (TCi + 9 * CLi) |
| 4 ani | p4= Σ ni * (TCi + 12 * CLi) |
|  | P=p1+p2+p3+p4 |

(b2) Dacă, în conformitate cu estimarea oferită Operatorului, costul infrastructurii care depăşeşte 50 de metri este mai mare decât pragul (T) calculat pe baza formulei din tabelul A, atunci Romtelecom va tarifa Operatorului o taxă de instalare (I) egală cu diferenţă între costul construcţiei infrastructurii care depăşeşte 50 de metri (conform estimării oferite Operatorului) şi pragul calculat pe baza formulei prevăzute în Tabelul A (I=C-T).

Romtelecom va ţine evidenţe separate pentru fiecare segment de infrastructură mai mare de 50 de metri care a fost construit şi pentru care a tarifat o taxă de instalare (I) Operatorului beneficiar.

Atunci când Operatorul beneficiar comandă un circuit suplimentar care utilizează segmentul de infrastructură construit, Romtelecom va recalcula pragul (P’) în conformitate cu Tabelul A luând în considerare ultima comandă şi va returna incremental Operatorului beneficiar diferenţa între taxa de instalare plătită de Operator şi taxa de instalare recalculată (I’=C-T’): I-I’.

Suma incremental returnată Operatorului va fi acordată până când costul construcţiei infrastructurii care depăşeşte 50 metri este egal cu pragul recalculat (P’).

Romtelecom nu va acorda rambursări Operatorului beneficiar dacă segmentul de infrastructură construit este folosit pentru a furniza servicii unui alt Operator sau unui client de pe piaţa cu amănuntul.

C) capacitatea în reţeaua de transport este disponibilă dar infrastructura de stâlpi/ canalizaţie necesară pentru a furniza legătura de acces la Operator, legătura de transmisiuni şi legătura de acces la utilizatorul final nu este disponibilă şi Romtelecom trebuie să construiască stâlpi sau să sape canalizaţie pentru o distanţă mai mare de 500 metri pentru a ajunge la punctul terminal al reţelei sau punctul de interconectare.

Romtelecom va oferi următoarele opţiuni:

- furnizarea legăturii de acces la Operator, a legăturii de transmisiuni şi a legăturii de acces la utilizatorul final Operatorului în termene şi cu taxe de instalare negociate;

- propunerea de configuraţii alternative.

D) capacitatea în reţeaua de transmisiuni nu este disponibilă. Romtelecom va informa Operatorul asupra datei când se estimează mărirea capacităţii maxime în reţea şi va propune o configuraţie alternativă.

6.2 Capacitatea în reţeaua de transmisiuni nu este disponibilă atunci când Romtelecom trebuie să înlocuiască cartelele de trunchi pentru a mări capacitatea maximă din reţea pentru a furniza segmentele terminale-linii închiriate comandate de Operator. Pentru a evita orice dubiu, lipsa cartelelor tributare, acces/grooming/multiplexoare add-drop/de-multiplexoare sau cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare de 2Mb sau mai puţin de 2Mb precum şi lipsa oricărui echipament auxiliar necesar pentru furnizarea capacităţii sau pentru realizarea interconectării nu este considerată lipsă de capacitate în reţeaua de transmisiuni.

6.3 Infrastructura de stâlpi şi canalizaţie este disponibilă atunci când Romtelecom trebuie să construiască stâlpi sau să sape canalizaţie pe o lungime mai mare de 50 metri pentru a ajunge la punctul terminal al reţelei în cazul legăturii de acces la utilizatorul final sau punctul de interconectare în cazul legăturii de acces la Operator. În cazul construcţiei primilor 50 metri nu se vor aplica tarife de conectare suplimentare.

6.4 În cazurile prevăzute la pct. 5.1, lit. A, B, şi C, întârzierea cauzată de primirea cu întârziere a autorizaţiilor necesare pentru construirea de infrastructură pe proprietatea privată sau publică şi ne-imputabile Romtelecom nu va fi considerată o încălcare a perioadelor de furnizare asumate de Romtelecom şi nu îi va da dreptul de a cere despăgubiri pentru această întârziere.

6.5 În cazul prevăzut la pct. 5.1, lit. B şi C, Romtelecom va informa Operatorul în 2 zile lucrătoare despre problema identificată. Detalii scrise asupra refuzului de a conecta locaţiile selectate în perioadele standard de furnizare împreună cu o justificare pentru tariful de instalare, acolo unde este cazul, vor fi furnizate Operatorului şi ANRC în 5 zile de la primirea cererii. Romtelecom va discuta problemele apărute şi posibilele soluţii în cadrul unor întâlniri cu Operatorul.

6.6  În cazul prevăzut la pct. 5.1, lit. B şi C, Operatorul poate alege să construiască o parte din infrastructura adiţională necesară. Romtelecom nu va plăti chirie Operatorului pentru liniile închiriate–segmente terminale care folosesc infrastructura menţionată mai sus. Dacă Romtelecom doreşte să utilizeze infrastructura construită de Operator pentru a furniza servicii altor operatori sau clienţilor de pe piaţa cu amănuntul Romtelecom va plăti Operatorului o taxă de acces negociată.”

25. La anexa B, capitolul 7, punctul 7.4 va avea următorul cuprins:

„În cazurile prevăzute la pct. 6.1, Romtelecom va plăti Operatorului daune egale cu 5% din cuantumul chiriei lunare pe zi, pentru indisponibilitate.”

26. La anexa B, capitolul 7, punctul 7.5 va avea următorul cuprins:

„Suplimentar, în cazurile prevăzute la pct. 6.1. lit. B şi C, Romtelecom va plăti Operatorului o compensaţie fixă de 0,5% din taxa de instalare pentru fiecare zi de întârziere în construirea infrastructurii.”

27. La anexa B, capitolul 7, după punctul 7.5 se introduce punctul 7.6 cu următorul cuprins:

„Operatorul poate solicita un nivel superior al despăgubirilor, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Decizia preşedintelui ANRC nr.1379/2003.”

28. La anexa B, capitolul 8, punctul 8.2 va avea următorul cuprins:

„Disponibilitatea serviciului: reprezintă timpul mediu de reală sau potenţială utilizare a serviciului în condiţii de performanţă specificate, exprimat în procente din perioada de observare.

Disponibilitatea =

Perioadele de nedisponibilitate ce trebuie evaluate în cazul liniilor închiriate se pot datora, în general, uneia din următoarele cauze:

1. deranjamente reclamate de Operator (fault reports) şi confirmate prin testele şi investigaţiile efectuate de Romtelecom;

2. abateri de la serviciul normal, constatate de Operator (impaired service reports), continuându-se utilizarea/furnizarea serviciului cu performanţe degradate;

3. întreruperi planificate ale serviciului, de exemplu în scopul efectuării unor reparaţii sau unor activităţi de verificare şi întreţinere.

Condiţiile şi procedurile cu privire la măsurarea disponibilităţii se regăsesc în standardele armonizate la nivel european: ETSI EN 300 418; EN 300 419; EN 300 448; EN 300 449; EN 300 451; EN 300 452.

Valorile impuse pentru parametrii disponibilitate, respectiv frecvenţa căderilor, sunt următoarele:

| Indicatori | Linii închiriate segmente terminale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disponibilitatea serviciului (pe an) |  | Nr. întreruperilor (pe an) |  |
|  | Valoare medie | Valoare minimă | Valoare medie | Valoare maximă |
| Indicatori standard | 99,90% | 99,00% | 446 | 1202” |

29. La anexa B, capitolul 9, punctul 9.3 va avea următorul cuprins:

„Operatorul va plăti, pe toată durata în care acordul de interconectare dintre Romtelecom şi Operator este în vigoare, contravaloarea utilizării proprietăţii (chirie lunară) şi costul autentificării contractului de acces, în condiţiile stabilite în contractul privind dreptul de acces pe proprietăţi.”

30. La anexa B, apendicele A va avea următorul cuprins:

„Toate nodurile de transmisiuni sunt clasificate în două categorii: noduri cu cerere ridicată şi noduri cu cerere redusă. Clasificarea s-a realizat în funcţie de capacitatea totală instalată la nivelul echipamentelor Newbridge, de volumul total al serviciilor de linii închiriate furnizate la punctele terminale aflate în aria de deservire a fiecărui nod de transmisiuni, conform ierarhiei reţelei, atât pe piaţa cu amănuntul cât şi pe piaţa de gros, precum şi de volumul cererilor şi ritmul de creştere a acestora.

Lista nodurilor cu cerere ridicată (prezentată în apendicele C) cuprinde în prezent 100 de noduri clasificate pe baza acestor criterii, la acestea urmând a se adăuga alte noduri, pe măsură ce vor creşte capacitatea totală instalată, volumul total al serviciilor de linii închiriate furnizate, volumul cererilor şi ritmul de creştere a acestora.

Toate nodurile de transmisiuni care nu sunt cuprinse în Lista nodurilor cu cerere ridicată, inclusă în apendicele C, sunt considerate noduri cu cerere redusă.

Împărţirea nodurilor de transmisiuni în cele două categorii (cu cerere ridicată şi cerere redusă), după criteriile specificate, se va realiza la fiecare şase luni, iar modificările apărute vor fi clar evidenţiate în cuprinsul ORI.

Romtelecom va investiga fiecare nod cu cerere ridicată şi va planifica şi investi efectiv, în avans, acolo unde este necesar, în nodurile de transmisiuni şi în echipamentele asociate (capacitate în stelaje, şasiuri, stocuri de carduri, porturi, rack-uri etc.), astfel încât furnizarea  liniilor închiriate segmente terminale de 64kbps, nX64 kbps şi 2048 kbps să se realizeze în termenul maxim de livrare, la cerere, fără a fi nevoie să se întocmească previziuni, profiluri de capacitate sau ordine avansate de capacitate.

Romtelecom solicită Operatorului să întocmească, la fiecare interval de patru luni,

- o previziune detaliată, pentru fiecare din nodurile cu cerere redusă, privind:

  - legăturile de acces la Operator digitale care să cuprindă capacitatea totală şi numărul de porturi (acestea din urmă consolidate în trei categorii principale: ≤128kbps, >128kbps şi 2048kbps);

  - legăturile reţelei de transmisiuni digitale, care să cuprindă capacitatea totală şi numărul de porturi (acestea din urmă consolidate în trei categorii principale: ≤128kbps, >128kbps şi 2048kbps);

  - componentele de agregare.

- o previziune globală, la nivel regional, indiferent de clasificarea nodurilor vizate în noduri cu cerere ridicată sau redusă, privind  numărul total de modemuri (detaliate în funcţie de tipul acestora: DTU≤128kbps, DTU>128kbps, HDSL)  pe care acesta intenţionează să le comande în următoarele 12 luni.

Modemurile care echipează legăturile de acces la utilizatorul final şi modemurile de tip DTU≤1024 Kbps care echipează legăturile de acces la operator vor fi furnizate de Romtelecom. Modemurile de tip HDSL de 2048 Kbps care echipează legăturile de acces la operator vor fi furnizate de către Operator.

Previziunile sunt solicitate de către Romtelecom cu cel puţin de 15 zile lucrătoare în avans (1 decembrie, 1 aprilie, 1 august).

Părţile se vor întâlni pentru a discuta şi agrea previziunile în 10 zile de la primirea acestora de către Romtelecom. În urma discuţiilor şi a amendamentelor, profilul de capacitate agreat de părţi va fi semnat de către reprezentanţii autorizaţi ai părţilor, iar primele patru luni din fiecare previziune vor deveni un ordin avansat de capacitate pentru linii închiriate-segmente terminale. Operatorii pot plasa apoi, în funcţie de necesităţi, ordine individuale de capacitate pentru linii închiriate - segmente terminale.

În cazul în care capacitatea comandată printr-un ordin individual de capacitate se încadrează în capacitatea agreată rămasă necomandată din ordinul avansat de capacitate plus o marjă de 40% din ordinul avansat de capacitate pentru acele ordine avansate de capacitate semnate înainte de 31.12.2005 (30% pentru ordinele semnate în 2006 şi 2007, 20% după 2007), ordinul este un ordin standard şi va fi procesat de către Romtelecom conform Tabelului 1.

Tabelul 1

| Linii închiriate-segmente terminale | Termenul maxim de livrare - zile calendaristice |
| --- | --- |
| 1. Pentru linii închiriate unde capacitatea în reţeaua de transmisiuni şi infrastructura de canalizare/stâlpi este disponibilă iar Romtelecom va trebui să sape canalizare sau să construiască stâlpi pe o distanţă mai mică de 300 de metri | 20 de zile calendaristice pentru 95% din liniile închiriate-segmente terminale şi 30 de zile calendaristice pentru restul de 5% din liniile închiriate-segmente terminale, pentru liniile închiriate analogice şi capacităţile standard mai mici de 2 Mbps; 30 de zile calendaristice, pentru liniile închiriate, structurate sau nestructurate, de 2Mbps şi pentru capacităţile standard mai mari de 2Mbps. Termenul maxim de livrare include perioada de realizare a testelor: - 1 zi lucrătoare pentru capacităţi de până la 960kbps; - 2 zile lucrătoare pentru capacităţi de la 1Mbps până şi inclusiv liniile nestructurate de 2Mbps; - 5 zile lucrătoare pentru capacităţi mai mari de 2Mbps şi pentru liniile structurate de 2Mbps. |
| 2. Pentru linii închiriate unde capacitatea în reţeaua de transmisiuni este disponibilă iar Romtelecom va trebui să sape canalizare sau să construiască stâlpi pe o distanţă mai mare de 300 de metri dar mai mică de 500 de metri | 30 de zile calendaristice, pentru liniile închiriate analogice, capacităţile standard mai mici de 2Mbps precum şi liniile nestructurate de 2Mbps; 45 zile calendaristice, pentru capacităţile standard mai mari de 2Mbps şi pentru liniile structurate de 2Mbps. Termenul maxim de livrare include perioada de realizare a testelor: - 1 zi lucrătoare pentru capacităţi de până la 960kbps; - 2 zile lucrătoare pentru capacităţi de la 1Mbps până şi inclusiv liniile nestructurate de 2Mbps; - 5 zile lucrătoare pentru capacităţi mai mari de 2Mbps şi pentru liniile structurate de 2Mbps. |

Procesul de previzionare nu este solicitat şi nu se va aplica pentru legăturile analogice de acces la Operator, legăturile reţelei de transmisiuni analogice şi pentru legăturile analogice de acces la utilizatorul final. Romtelecom va procesa toate ordinele pentru legăturile analogice de acces la Operator, legăturile reţelei de transmisiuni analogice şi pentru legăturile analogice de acces la utilizatorul final ca şi ordine standard, în conformitate cu Tabelul 1.

În cazul în care capacitatea comandată printr-un ordin individual de capacitate nu se încadrează în capacitatea agreată rămasă necomandată din ordinul avansat de capacitate plus o marjă de 40% din ordinul avansat de capacitate pentru acele ordinele semnate înainte de 31.12.2005 (30% pentru ordinele semnate în 2006 şi 2007, 20% după 2007), atunci ordinul va fi considerat de către Romtelecom ordin non-standard. Romtelecom va înştiinţa Operatorul şi va notifica ANRC în legătură cu termenele non-standard ce se vor aplica pentru respectivul ordin.

Pe parcursul perioadei de valabilitate a unui ordin avansat de capacitate, Operatorul va plasa ordine de capacitate pentru legăturile de acces la Operator, legăturile reţelei de transmisiuni şi pentru legăturile de acces la utilizatorul final pentru cel puţin 60% din capacitatea specificată în ordinul avansat de capacitate, pentru ordinele avansate de capacitate semnate înainte de 31.12.2005 (70% pentru ordinele avansate de capacitate semnate în 2006 şi 2007, 80% pentru ordinele avansate de capacitate semnate după 2007).

În cazul în care Operatorul nu înaintează către Romtelecom ordine individuale de capacitate conform alineatului precedent, acesta va avea de plătit o sumă echivalentă cu tarifele de conectare aplicabile pentru totalul capacităţii care nu a fost comandată (60% minus capacitatea comandată, pentru ordinele avansate de capacitate care au fost semnate înainte de 31.12.2005, 70% minus capacitatea comandată, pentru ordinele semnate în 2006 şi 2007, şi 80% minus capacitatea comandată, pentru cele semnate după 2007).

Plata tarifelor de conectare pentru capacitatea rămasă necomandată va fi percepută de Romtelecom ca plată anticipată (în avans) pentru ordinele de capacitate viitoare plasate, în termen de 12 luni de la respectivul ordin avansat de capacitate, pentru aceeaşi zonă geografică regională (incluzând toate nodurile reţelei de transmisiuni din reţeaua regională şi din reţelele de transmisiuni şi de acces subordonate). Aceasta reprezintă un credit pentru plăţile care ar trebui realizate de Operator conform ordinelor viitoare de capacitate.

Romtelecom va înştiinţa Operatorul în legătură cu data „gata pentru teste” în două zile după ce un ordin de capacitate este plasat. La data „gata pentru teste”, Romtelecom va notifica Operatorul în legătură cu ora la care capacitatea comandată este pregătită de testare.

Dacă un Operator solicită Romtelecom deconectarea şi înlăturarea vreunei legături de acces la Operator, legături a reţelei de transmisiuni sau legături de acces la utilizatorul final, Romtelecom va deconecta serviciile respective în cel mult 15 zile după ce a fost primită notificarea sau la o dată ulterioară specificată de Operator în notificarea sa.

Ordinele de capacitate pot fi modificate sau anulate după cum urmează:

a) Modificările care sunt solicitate de Romtelecom sau care sunt simple corecţii ale greşelilor de editare care nu afectează data „gata pentru teste” sau procesul de implementare nu presupun nici un fel de tarifare.

b) Ordinele de capacitate pot fi modificate sau anulate gratuit până la data la care echipamentele necesare au fost instalate de Romtelecom pentru a furniza capacitatea comandată. După data la care echipamentele necesare au fost instalate, ordinele de capacitate pot fi modificate sau anulate contra unui tarif egal cu cheltuiala Romtelecom pentru efectuarea acelor modificări, dar nu mai mare de 80% din tariful de instalare. Ordinele de capacitate, inclusiv cele plasate în ultimele 10 zile lucrătoare ale perioadei unui ordin avansat de capacitate care determină depăşirea a 60% din capacitatea specificată în ordinele avansate de capacitate care au fost semnate până la 31.12.2005 (70% din ordinele avansate de capacitate semnate în 2006 şi 2007, 80% din ordinele avansate de capacitate semnate după 2007) şi anulate ulterior în 10 zile lucrătoare de la data plasării acestor ordine nu vor fi incluse în totalul capacităţii comandate aferent perioadei relevante de ordin avansat de capacitate.

Reorganizarea Capacităţii poate fi cerută după cum urmează:

a) Beneficiarul poate cere în scris reorganizarea Capacităţii şi Romtelecom va duce la îndeplinire lucrările necesare în conformitate cu termenele stabilite mai sus.

b) Romtelecom va emite un certificat către Operator la finalizarea lucrărilor. Operatorul poate depune în scris la Romtelecom cereri de reorganizare a Capacităţilor în orice moment după data preliminară de punere în funcţiune sau timp de o lună după data de începere a testelor.

c) La finalizarea reorganizării capacităţii, Capacitatea iniţială este anulată şi înlocuită de Capacitatea reorganizată.

d) Tarifele pentru ”relocare externă” sunt egale cu tarifele de conectare a unui nou circuit.

e) Tarifele pentru ”relocare internă” sunt egale cu 20% din tarifele de conectare a unui nou circuit.

f) Reorganizarea canalelor de capacitate la aceeaşi Legătură de Acces la Operator sau aceeaşi Legătură a Reţelei de Transmisiuni va fi realizată gratuit, la cerere.”

31. La anexa B, apendicele B, titlul apendicelui va avea următorul cuprins:

„Apendice B: Specificaţii Tehnice”

32. La anexa B, apendicele B, după titlul apendicelui se introduce o notă cu următorul cuprins:

„Notă: Recomandările şi standardele la care se face referire în prezentul apendice sunt însoţite de numărul versiunii sau data publicării acestora, după caz. Acolo unde nu se precizează nici numărul versiunii, nici data publicării acestora, se va avea în vedere ultima versiune publicată.”

33. La anexa B, apendicele B, capitolul „Linii închiriate analogice de calitate specială”, secţiunea 3, al şaselea marcator, „Performanţele reţelei”, alineatul (1) al literei a) va avea următorul cuprins:

„a) Atenuarea totală: ………………………………….. Conform punctului 2.1 din Recomandarea                       										ITU-T M.1020.”

34. La anexa B, apendicele B, capitolul „Linii închiriate analogice de calitate specială”, secţiunea 3, al şaselea marcator, „Performanţele reţelei”, alineatul (2), „Observaţie”, al literei a) se elimină.

35. La anexa B, apendicele B, capitolul „Linii închiriate analogice de calitate specială”, secţiunea 3, litera e) a celui de-al şaselea marcator, „Performanţele reţelei”, va avea următorul cuprins:

„e) Distorsiunea întârzierii de grup: ………………… Conform figurii 2 din Recomandarea   										ITU-T M.1020.”

36. La anexa B, apendicele B, capitolul „Linii închiriate analogice de calitate specială”, secţiunea 3, al şaselea marcator, „Performanţele reţelei”, punctul 1 al literei j) va avea următorul cuprins:

„1. Distorsiuni de cuantizare: ……………………… Conform punctului 2.8 din Recomandarea 									ITU-T M.1020.”

37. La anexa B, apendicele B, capitolul „Linii închiriate analogice de calitate specială”, după secţiunea 3 se introduce secţiunea 4 cu următorul cuprins:

„4. Începând cu 1 ianuarie 2005, Romtelecom oferă şi linii închiriate analogice de calitate specială conforme cu standardele ETSI, astfel:

a) linii închiriate analogice pe 2 fire, conforme cu standardul EN 300 449 (v.1.2.1 – 07.2001);

b) linii închiriate analogice pe 4 fire, conforme cu standardul EN 300 452 (v.1.2.1 – 07.2001).”

38. La anexa B, apendicele B, capitolul „Linii închiriate analogice de calitate obişnuită”, secţiunea 3, al şaselea marcator, „Performanţele reţelei”, alineatul (1) al literei a) va avea următorul cuprins:

„a) Atenuarea totală: ………………………………….. Conform punctului 2.1 din Recomandarea                       										ITU-T M.1040.”

39. La anexa B, apendicele B, capitolul „Linii închiriate analogice de calitate obişnuită”, secţiunea 3, al şaselea marcator, „Performanţele reţelei”, alineatul (2), „Observaţie”, al literei a) se elimină.

40. La anexa B, apendicele B, capitolul „Linii închiriate analogice de calitate obişnuită”, după secţiunea 3 se introduce secţiunea 4 cu următorul cuprins:

„4. Începând cu 1 ianuarie 2005, Romtelecom oferă şi linii închiriate analogice de calitate obişnuită conforme cu standardele ETSI, astfel:

a) linii închiriate analogice pe 2 fire, conforme cu standardul EN 300 448 (v.1.2.1 – 07.2001);

b) linii închiriate analogice pe 4 fire, conforme cu standardul EN 300 451 (v.1.2.1 – 07.2001).”

41. La anexa B, apendicele B, la sfârşitul capitolului „Linii închiriate digitale” se introduce o nouă secţiune cu următorul cuprins:

„Începând cu 1 ianuarie 2005, Romtelecom oferă şi linii închiriate digitale conforme cu standardele ETSI, astfel:

a) linii închiriate digitale cu debit de 64kbps, conforme cu standardele EN 300 288 (v.1.2.1 – 07.2001) şi EN 300 289 (v.1.2.1 – 07.2001);

b) linii închiriate digitale cu debit de 2048kbps, nestructurat, conforme cu standardele EN 300 418 (v.1.2.1 – 07.2001) şi EN 300 247 (v.1.2.1 – 07.2001);

c) linii închiriate digitale cu debit de 2048kbps, structurat, conforme cu standardele EN 300 418 (v.1.2.1 – 07.2001) şi EN 300 419 (v.1.2.1 – 07.2001);

d) linii închiriate digitale cu debit de 34368kbps, conforme cu standardele EN 300 686 (v.1.2.1 – 07.2001) şi EN 300 687 (v.1.2.1 – 07.2001);

e) linii închiriate digitale cu debit de 139264kbps, conforme cu standardele EN 300 686 (v.1.2.1 – 07.2001) şi EN 300 688 (v.1.2.1 – 07.2001);

f) linii închiriate digitale cu debit de 155520kbps (STM-1), conforme cu standardele EN 301 164 (v.1.1.1 – 05.1999) şi EN 301 165 (v.1.1.3 – 08.2002).”

42. La anexa B, apendicele C, capitolul „Descrierea Reţelei de Transmisiuni şi a ierarhiei de Reţea”, teza întâi a alineatului (4) va avea următorul cuprins:

„Nivelul naţional a fost proiectat să asigure transportul între regiuni sau traficul la mare distanţă.”

43. La anexa B, apendicele C, capitolul „Descrierea Reţelei de Transmisiuni şi a ierarhiei de Reţea”, ultima teză a alineatului (9) se elimină.

44. La anexa B, apendicele C, capitolul „Descrierea Reţelei de Transmisiuni şi a ierarhiei de Reţea”, alineatul (10), teza a doua a ultimului marcator se elimină.

45. La anexa B, apendicele D, după alineatul introductiv se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

„Lista configuraţiilor produselor pentru Liniile închiriate-segmente terminale şi configuraţiile tehnice pentru OAL, TNL şi EUAL nu sunt exhaustive. Alte configuraţii tehnic posibile vor fi oferite la cerere în conformitate cu prevederile acestei ORI.”

46. La anexa B, apendicele D, Legenda va avea următorul cuprins:

„Legendă

OAL (Operator Access Link) – Legătură de acces la Operator

TNL (Transmission Network Link) – Legătură a reţelei de transmisiuni

EUAL (End User Access Link) – Legătură de acces la Utilizatorul final.

Componentă de agregare de la nx64 Kbps la 2048Kbps

A/D – Conversie Analog/Digital

DDF – Repartitor digital

DTU – Unitate terminală de date Newbridge/Alcatel (echipament activ)

HDF – Repartitor de transfer

HDSL – Modem HDSL

MDF – Repartitor principal

NB – Echipament Newbridge/Alcatel

NTP – Punct terminal al reţelei

NTU – Unitate terminală a reţelei (pasivă)

POI – Punct de interconectare

TNN – Nod al reţelei de transmisiuni

IDF – Repartitor intermediar

ODF – Repartitor optic

Mux/LTE – Multiplexor/Echipament terminal de linie”

47. La anexa B, apendicele D, după Legendă se introduce un nou tabel, „Codificarea produselor”, cu următorul cuprins:

„Codificarea produselor

Prezentul tabel arată codurile de 4 digiţi utilizate pentru descrierea sub-segmentelor disponibile pentru construirea configuraţiilor produselor linii închiriate-segmente terminale.

| DIGIT 1 AL CODULUI |  | DIGIT 2 | DIGIT 3 | DIGIT 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-segment / Opţiune Interconectare (OAL/OL, OAL/IP, OAL/CA , TNL, EUAL) |  | Tip legătură (A, D) | Agregare (s, a) | Opţiunea tehnică (1,2, ... 10) | Aplicabilă la: (depinde de configuraţia produsului) |
| OAL | /OL – locaţie Operator | A - Analog | s – Nu (Single) | 1 – analog ITU | OAL, TNL, EUAL |
|  | /IP – Punct Intermediar | D - Digital | a – Agregat (nu se aplică la EUAL) | 2 – CLTD – Circuit local de transmisiuni de date | OAL, TNL, EUAL |
|  | /CA – Colocare |  |  | 3 – NB nx64 ≤ 1024kbps | OAL, EUAL |
| TNL |  |  |  | 4 – NB 31X64 Kbps grupate | OAL, TNL |
| EUAL |  |  |  | 5 – Structurat nx64≤ 1024kbps NB (prin reţeaua de transmisiuni) | TNL |
|  |  |  |  | 6 – A/D – reţea de transmisiuni 2048kbps – A/D | TNL |
|  |  |  |  | 7 – HDSL - reţea de transmisiuni 2048kbps; - perechi de modemuri HDSL | OAL, EUAL |
|  |  |  |  | 8 – 2048kbps (1/2 perechi modemuri HDSL) | OAL, EUAL |
|  |  |  |  | 9 – reţea de transmisiuni 31x64 Kbps grupate (poate conecta un MUX terminal digital) | TNL |
|  |  |  |  | 10 – reţea de transmisiuni (≥ 2Mbps) | OAL, TNL |
| Facilitate de agregare |  |  |  | port E1 pe cardul 2xE1 NB | B6, B7, B8, B9” |

48. La anexa B, apendicele D, capitolul „Diagrame pentru servicii”, secţiunea „Legături de Acces la Operator – Spaţiul Operatorului” va avea următorul cuprins:

„1.1 Legături de Acces la Operator – Spaţiul Operatorului

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator NTU Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MDF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/OL.A.s.2 | CLTD | n/a | A1; A2 |
| OAL/OL.A.s.1 | Analog ITU | n/a | A1, A2, A3 |
| Configuraţiile A1, A2 includ o OAL de tip CLTD, care constă în una sau două perechi metalice torsadate ce conectează un NTU dintr-un Spaţiu al Operatorului din aria deservită de un Nod de Transmisiuni, cu un MDF de la acel Nod de Transmisiuni. Configuraţia A3 include o OAL de tip M.1020/25/40, care constă într-un NTU în Spaţiul Operatorului din aria deservită de un Nod de Transmisiuni conectat prin fire metalice cu un MDF de la acel Nod de Transmisiuni. |  |  |  |

Figura 1

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator DTU Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MDF NB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/OL.D.s.3 | NB | nx64 ≤1024kbps | B1; B5 |
| Configuraţiile B1, B5 includ un OAL de capacitate nx64Kbps, care constă într-un echipament DTU situat în Spaţiul Operatorului din cadrul unei regiuni deservite de un Nod de Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr-un MDF, la echipamentul Newbridge situat la acel Nod de Transmisiuni. Serviciile sunt disponibile pentru capacităţi de la 64Kbps până la 1024Kbps inclusiv, cu valori pentru n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 şi 16. |  |  |  |

Figura 2

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator HDSL Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MDF NB HDSL L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/OL.D.a.4 OAL/OL.D.s.4 | NB 31X64 Kbps grupate | 2048 kbps (31 time slots) | B6; B8; B9 |
| Configuraţiile B6, B8 şi B9 includ o OAL de 31X64 Kbps grupate, care constă într-un modem HDSL situat în Spaţiul Operatorului din aria deservită de un Nod de Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr-un MDF, la un modem HDSL conectat la echipamentul Newbridge de la acel Nod de Transmisiuni. |  |  |  |

Figura 3

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator HDSL Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MDF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/OL.D.s.8 | ½ perechi de modemuri HDSL | 2048 kbps | B2 |
| Configuraţia B2 include o OAL de 2048Kbps, care constă într-un modem HDSL situat în Spaţiul Operatorului din aria deservită de un Nod de Transmisiuni conectat printr-un cablu metalic la MDF de la acel Nod de Transmisiuni. |  |  |  |

Figura 4

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator HDSL Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MDF DDF HDSL L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/OL.D.s.7 | Perechi de modemuri HDSL | 2048 kbps | B3 |
|  | HDSL – reţea de transmisiuni 2048kbps | 2048kbps | B4; B7 |
| Configuraţiile B3, B4 şi B7 includ o OAL de capacitate 2048Kbps, care constă într-un modem HDSL situat în Spaţiul Operatorului din aria deservită de un Nod de Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr-un MDF, la un modem HDSL conectat la un DDF de la acel Nod de Transmisiuni. |  |  |  |

Figura 5

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator MUX/LTEE ODF FO Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MUX/LTEE DDF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuraţiile depind de nevoile clientului. Diagrama reprezintă un exemplu de configuraţie. |  |  |  |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/OL.D.s.10 | Reţea de transmisiuni (≥ 2Mb) | ≥ 2048kbps | C |
| OAL/OL.D.a.10 |  |  |  |
| Configuraţiile de tip C includ o OAL de capacităţi 2048Kbps sau mai mari, care constă într-un multiplexor/echipament terminal de linie situat în Spaţiul Operatorului din aria deservită de un Nod de Transmisiuni conectat prin fibră optică, printr-un ODF, la un multiplexor/echipament terminal de linie de la acel Nod de Transmisiuni. |  |  |  |

Figura 6”

49. La anexa B, apendicele D, capitolul „Diagrame pentru servicii”, secţiunea „Legături de acces la Operator – Punct Intermediar” va avea următorul cuprins:

„1.2 Legături de acces la Operator – Punct Intermediar

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MDF NTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/IP.A.s.2 | CLTD | n/a | A1; A2 |
| OAL/IP.A.s.1 | Analog ITU | n/a | A1, A2, A3 |
| Configuraţiile A1, A2 includ o OAL de tip CLTD sau analog ITU, care constă în una sau două perechi metalice torsadate puse la dispoziţie pentru conectarea la cablurile Operatorului la un punct intermediar acceptat situat în aria deservită de un Nod de Transmisiuni, şi care este conectat la un MDF de la acel Nod de Transmisiuni. Configuraţia A3 include o OAL de tip analog ITU (M.1020/25/40), care constă într-un cablu metalic potrivit pus la dispoziţie pentru conectarea la cablurile Operatorului la un punct intermediar acceptat situat în aria deservită de un Nod de Transmisiuni, şi care este conectat la un MDF de la acel Nod de Transmisiuni. |  |  |  |

Figura 7

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MDF NB DTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/IP.D.s.3 | NB | nx64 ≤1024kbps | B1; B5 |
| Configuraţiile B1, B5 includ o OAL de capacitate nx64Kbps, care constă într-un DTU Newbridge situat în Spaţiul Operatorului din aria deservită de un Nod de Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr-un MDF, la echipamentul Newbridge de la acel Nod de Transmisiuni. Serviciile sunt disponibile pentru capacităţi de la 64Kbps până la 1024Kbps inclusiv, cu valori pentru n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 şi 16. |  |  |  |

Figura 8

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MDF NB HDSL L HDSL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/IP.D.a.4 OAL/IP.D.s.4 | NB 31X64 Kbps grupate | 2048 kbps (31 time slots) | B6; B8; B9 |
| Configuraţiile B6, B8 şi B9 includ o OAL de 31X64 Kbps grupate, care constă în cablu metalic potrivit pus la dispoziţie pentru conectarea la cablurile Operatorului şi modemul HDSL potrivit de la un punct intermediar acceptat situat în aria deservită de un Nod de Transmisiuni, şi care este conectat, printr-un MDF, la un modem HDSL conectat la echipamentul Newbridge de la acel Nod de Transmisiuni. |  |  |  |

Figura 9

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MDF HDSL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/IP.D.s.8 | ½ pereche modemuri HDSL | 2048 kbps | B2 |
| Configuraţia B2 include un OAL de capacitate 2048Kbps, care constă într-un cablu metalic potrivit pus la dispoziţie pentru conectarea la cablurile Operatorului şi modemul HDSL potrivit de la un punct intermediar acceptat situat în aria deservită de un Nod de Transmisiuni, şi care este conectat la un MDF de la acel Nod de Transmisiuni. |  |  |  |

Figura 10

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MDF DDF HDSL L HDSL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/IP.D.s.7 | Perechi de modemuri HDSL | 2048 kbps | B3 |
|  | HDSL – reţea de transmisiuni 2048kbps | 2048kbps | B4, B7 |
| Configuraţiile B3, B4 şi B7 includ o OAL de capacitate 2048Kbps, care constă într-un cablu metalic potrivit pus la dispoziţie pentru conectarea la cablurile Operatorului şi modemul HDSL potrivit de la un punct intermediar acceptat situat în aria deservită de un Nod de Transmisiuni, şi care este conectat, printr-un MDF, la modemul HDSL conectat la un DDF de la acel Nod de Transmisiuni. |  |  |  |

Figura 11

.

| Echipament Operator POI Spaţiu Operator ODF FO/Copper Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom MUX/LTE DDF MUX/LTEE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuraţiile depind de nevoile clientului. Diagrama reprezintă un exemplu de configuraţie. |  |  |  |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/IP.D.s.10 | Reţea de transmisiuni (≥ 2Mb) | ≥ 2048kbps | C |
| OAL/IP.D.a.10 |  |  |  |
| Configuraţiile de tip C includ o OAL de 2048Kbps sau de capacităţi mai mari, care constă în fibra optică adecvată pusă la dispoziţie pentru conectarea la fibra optică şi la multiplexorul/echipamentul terminal de linie ale Operatorului de la un punct intermediar acceptat situat în aria deservită de un Nod de Transmisiuni, şi care este conectat, printr-un ODF, la un multiplexor/echipament terminal de linie, care este conectat la un DDF de la acel Nod de Transmisiuni. |  |  |  |

Figura 12”

50. La anexa B, apendicele D, capitolul „Diagrame pentru servicii”, secţiunea „Legături de acces la Operator – Spaţiu de colocare” va avea următorul cuprins:

„1.3 Legături de acces la Operator – Spaţiu de colocare

| Echipament Operator POI Spaţiu Colocat a NTU MDF Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/CA.A.s.2 | CLTD | n/a | A1; A2 |
| OAL/CA.A.s.1 | Analog ITU | n/a | A1, A2, A3 |
| Configuraţiile A1, A2 includ o OAL de tip CLTD sau analog ITU (M1020/25/40), care constă în una sau două perechi metalice torsadate care vor fi utilizate pentru a conecta MDF-ul corespunzător la repartitorul de transfer situat în Spaţiul Colocat de la acel Punct de Acces la reţea. Configuraţia A3 include un OAL de tip M.1020/25/40, care constă într-un cablu metalic adecvat ce va fi utilizat pentru conectarea MDF-ului corespunzător la repartitorul de transfer situat în Spaţiul Colocat de la acel Punct de Acces la reţea. |  |  |  |

Figura 13

| Echipament Operator POI Spaţiu Colocat DTU Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom IDF NB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/CA.D.s.3 | cablu metalic | nx64 ≤1024kbps | B1; B5 |
| Configuraţiile B1, B5 includ o OAL de capacitate nx64Kbps, care constă într-un DTU Newbridge situat în Spaţiul Colocat al Operatorului conectat printr-un cablu metalic adecvat, la echipamentul Newbridge de la acel Nod de Transmisiuni. Serviciile sunt disponibile pentru capacităţi de la 64Kbps până la 1024Kbps inclusiv, cu valori pentru n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 şi 16. |  |  |  |

Figura 14

| Mux/LTE IDF Echipament Operator Spaţiu Colocat Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom NB POI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/CA.D.a.4 OAL/CAD.s.4 | cablu metalic | 2048 kbps (31 time sloturi) | B6; B8; B9 |
| Configuraţiile B6, B8 şi B9 includ o OAL de capacitate 2048Kbps sau mai mare, care constă într-un cablu metalic adecvat ce conectează repartitorul de transfer, situat în Spaţiul Colocat, prin IDF, la echipamentul Newbridge de la respectivul Nod de Transmisiuni, şi la care Operatorul poate conecta echipamentul terminal de linie adecvat. |  |  |  |

Figura 15

| Echipament Operator POI MDF HDSL Spaţiul Colocat Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/CA.D.s.8 | cablu metalic | 2048kbps | B2 |
| Configuraţia B2 include o OAL de capacitate 2048Kbps, care constă într-un cablu metalic adecvat ce conectează repartitorul de transfer, situat în Spaţiul Colocat, cu MDF-ul aferent Nodului de Transmisiuni respectiv, şi la care Operatorul poate conecta echipamentul terminal de linie adecvat. |  |  |  |

Figura 16

| DDF/IDF Echipament Operator POI Mux/LTE Spaţiu Colocat Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/CA.D.s.7 | cablu metalic | 2048kbps | B3, B4, B7 |
| Configuraţiile B3, B4 şi B7 includ o OAL de capacitate 2048Kbps, care constă într-un cablu metalic adecvat ce conectează repartitorul de transfer, situat în Spaţiul Colocat, cu DDF-ul aferent acelui Nod de transmisiuni, la capetele căruia Operatorul poate conecta echipament terminal de linie adecvat. |  |  |  |

Figura 17

| ODF Echipament Operator Spaţiu Colocat FO Punct de acces la reţeaua de acces a Romtelecom POI ODF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuraţiile depind de nevoile clientului. Diagrama reprezintă un exemplu de configuraţie. |  |  |  |
| Cod OAL | Descriere | Capacităţi | Pot fi utilizate pentru următoarele configuraţii: |
| OAL/CA.D.s.10 | Reţea de transmisiuni (≥ 2Mb) | ≥ 2048kbps | C |
| OAL/CA.D.a.10 |  |  |  |
| Configuraţiile de tip C includ o OAL de capacitate de 2048Kbps sau mai mari, care constă într-o fibră optică adecvată ce conectează repartitorul optic de transfer situat în Spaţiul Colocat cu ODF-ul aferent acelui Nod de Transmisiuni. |  |  |  |

Figura 18”

51. La anexa B, apendicele D, capitolul „Diagrame pentru servicii”, secţiunea „Legături ale reţelei de transmisiuni” va avea următorul cuprins:

„2. Legături ale reţelei de transmisiuni

| Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom MDF Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom MDF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod TNL | Descriere | Capacităţi | Poate fi folosit pentru următoarele configuraţii: |
| TNL.A.s.1 | CLTD | n/a | A2 |
| TNL.A.s.2 | Analog ITU |  |  |
| Configuraţia A2 include o TNL de tip CLTD sau analog ITU (M1020/25/40), care constă în una sau două perechi metalice torsadate, care conectează două sau mai multe MDF-uri de la diferite noduri ale reţelei de transmisiuni. Notă: Disponibilitate limitată a Legăturii Reţelei de Transmisiuni, întrucât firele de cupru dintre punctele de acces la reţeaua de transmisiuni vor fi înlocuite în timp. Romtelecom va notifica Operatorii cu cel puţin trei luni înainte de data când investiţia respectivă va fi efectuată. |  |  |  |

Figura 19

| Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom TNN Echiapment Transmisiuni NB NB D DF DD F TNN Echipament Transmisiuni TNL.D.s.5 Canale individuale de nx64Kbps ≤ 1024kbps transportate pe purtătoare nespecificate TNL.D.a.4 Agregare la 2048kbps |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod TNL | Descriere | Capacităţi | Poate fi folosit pentru următoarele configuraţii: |
| TNL.D.s.5 | Canale structurate nx64 ≤ 1024kbps NB (prin reţeaua de transmisiuni 2048kbps) | nx64≤1024 kbps 2048 kbps | B5; B8; B9 |
| TNL.D.a.4 | NB 31X64 Kbps grupate | 2048kbps | B9 |
| Configuraţiile B5, B8 includ o TNL de nx64Kbps care constă în conexiunea dintre un echipament NB de la un nod al reţelei de transmisiuni la un echipament NB de la un alt nod al reţelei de transmisiuni din cadrul aceleiaşi zone tehnice. Serviciile sunt disponibile pentru capacităţi de la 64Kbps la 1024Kbs inclusiv, cu valori pentru n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 şi 16. Serviciul asigură conectarea unui canal specific nx64K transportat pe purtătoare partajate nespecificate în cadrul reţelei de transmisiuni a Romtelecom. Configuraţia B9 include o TNL de 31x64Kbps grupate care constă în conectarea a cel mult 31 de canale de 64Kbps de la echipamentul NB de la un nod al reţelei de transmisiuni la un echipament NB de la un alt nod al reţelei de transmisiuni din cadrul aceleiaşi zone tehnice. Serviciul asigură conectarea a cel mult 31 de canale specifice nx64K transportate pe purtătoare nespecificate în cadrul reţelei de transmisiuni a Romtelecom. |  |  |  |

Figura 20

| Echipament Transmisiuni Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom MDF Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom MDF TNN DD F DDF A/ D A/ D TNN Echipament Transmisiuni Canale analogice individuale transportate pe purtătoare de 2048kbps |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod TNL | Descriere | Capacităţi | Poate fi folosit pentru următoarele configuraţii: |
| II.D.s.6 | A/D – reţea de transmisiuni 2048kbps – A/D | 2048kbps | A3 |
| Configuraţia A3 include o TNL de tip M.1020/25/40 care constă într-o conexiune de la un MDF de la un nod al reţelei de transmisiuni la un MDF de la un alt nod al reţelei de transmisiuni din cadrul aceleiaşi zone tehnice. Serviciul include conexiunea la un OAL de la un nod al reţelei de transmisiuni şi la o EUAL la un MDF de la cel de-al doilea nod al reţelei de transmisiuni. |  |  |  |

Figura 21

| Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom TNN Echiapment Transmisiuni DDF DD F TNN Echiapment Transmisiuni Nu se aplică pentru II.D.s.9 Purtător specific de 2048Kbps E1 port NB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod TNL | Descriere | Capacităţi | Poate fi folosit pentru următoarele configuraţii: |
| II.D.s.9 | Reţea de transmisiuni 2048kbps | 2048kbps | B4 |
| II.D.a.9 | Reţea de transmisiuni 2048kbps (conectat la un NB E1 port) | 2048kbps | B7 |
| Configuraţia B4 include o TNL de 2048 Kbps care constă într-o conexiune de la un DDF de la un nod al reţelei de transmisiuni prin nodul reţelei de transmisiuni a Romtelecom la un DDF de la un alt nod al reţelei de transmisiuni din cadrul aceleiaşi zone tehnice. Conexiunea va fi transportată prin reţeaua de transmisiuni a Romtelecom pe un purtător specific de 2048Kbps în cadrul unui purtător nespecificat, partajat, de un ordin mai mare. Configuraţia B7 include o TNL de 2048 Kbps care constă într-o conexiune de maxim 31 canale de 64Kbps de la echipamentul NB de la nodul reţelei de transmisiuni care deserveşte un spaţiu al Utilizatorului Final prin reţeaua de transmisiuni a Romtelecom la un DDF de la un alt nod al reţelei de transmisiuni din cadrul aceleiaşi zone tehnice. Conexiunea va fi transportată prin reţeaua de transmisiuni a Romtelecom pe un purtător specific de 2048Kbps între echipamentul NB de la un nod al reţelei de transmisiuni şi nodul reţelei de transmisiuni care deserveşte spaţiul Operatorului. |  |  |  |

Figura 22

| TNN Echiapment Transmisiuni DDF DDF TNN Echiapment Transmisiuni ≥2048Kbps Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod TNL | Descriere | Capacităţi | Poate fi folosit pentru următoarele configuraţii: |
| II.D.a.10 | Reţea de transmisiuni | ≥ 2Mbps | C |
| Configuraţiile C includ o TNL de 2048Kbps sau de o capacitate mai mare care constă într-o conexiune de la un DDF de la un nod al reţelei de transmisiuni prin nodul reţelei de transmisiuni a Romtelecom la un DDF de la un alt nod al reţelei de transmisiuni din cadrul aceleiaşi zone tehnice. Conexiunea va fi transportată prin reţeaua de transmisiuni a Romtelecom pe un purtător specific de 2048Kbps sau de un ordin mai mare în cadrul unui purtător nespecificat, partajat, de un ordin mai mare. |  |  |  |

Figura 23

52. La anexa B, apendicele D, capitolul „Diagrame pentru servicii”, secţiunea „Legături de acces la Utilizatorul Final” va avea următorul cuprins:

„3. Legături de acces la Utilizatorul Final

| Echipament Utilizator NTP N T U Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom MDF Spaţiu Utilizator |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod EUAL | Descriere | Capacităţi | Poate fi folosit pentru următoarele configuraţii: |
| I.A.s.2 | CLTD | n/a | A1, A2 |
| I.A.s.1 | Analog ITU | n/a | A2, A3 |
| Configuraţiile A1, A2 includ o EUAL de tip CLTD care constă în una sau două perechi metalice torsadate care conectează un NTU de la un Spaţiu al Utilizatorului din aria deservită de un nod al reţelei de transmisiuni la un MDF de la acel nod al reţelei de transmisiuni. Configuraţia A3 include o EUAL de tip M.1020/25/40 care constă într-un NTU în Spaţiul Utilizatorului din aria deservită de un nod al reţelei de transmisiuni conectat prin fire metalice la un MDF de la acel nod al reţelei de transmisiuni. |  |  |  |

Figura 24

| Echipament Utilizator NTP Spaţiu Utilizator D T U Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom M D F NB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod EUAL | Descriere | Capacităţi | Poate fi folosit pentru următoarele configuraţii: |
| I.D.s.3 | NB | nx64 ≤1024kbps | B1; B5; B6; B7; B8; B9 |
| Configuraţiile B1, B5, B6, B7, B8, B9 includ o EUAL de tip nx64Kbps, care constă într-un DTU în Spaţiul Utilizatorului din aria deservită de un nod al reţelei de transmisiuni conectat prin fire metalice printr-un MDF la Echipamentul Newbridge de la acel nod al reţelei de transmisiuni. Serviciile sunt disponibile pentru capacităţi de la 64Kbps până la 1024Kbps inclusiv, cu valori ale n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 şi 16. |  |  |  |

Figura 25

| Echipament Utilizator NTP Spaţiu Utilizator H DSL Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom M D F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod EUAL | Descriere | Capacităţi | Poate fi folosit pentru următoarele configuraţii: |
| I.D.s.8 | ½ Perechi modemuri HDSL | 2048kbps | B2 |
| Configuraţia B2 include o EUAL de 2048Kbps care constă într-un modem HDSL la Locaţia utilizatorului din aria deservită de un nod al reţelei de transmisiuni conectat prin fire metalice la un MDF. |  |  |  |

Figura 26

| Echipament Utilizator NTP Spaţiu Utilizator HDSL Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom MDF DDF HDSL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod EUAL | Descriere | Capacităţi | Poate fi folosit pentru următoarele configuraţii: |
| I.D.s.7 | Perechi modemuri HDSL | 2048kbps | B3, B4, |
| I.D.s.7 | HDSL – reţea de transmisiuni 2048kbps | 2048kbps | C |
| Configuraţiile B3, B4, C includ o EUAL de 2048Kbps care constă într-un modem HDSL la locaţia utilizatorului final din aria deservită de un nod al reţelei de transmisiuni conectat prin fire metalice printr-un MDF la un modem HDSL care este în schimb conectat la un DDF la acel nod al reţelei de transmisiuni. |  |  |  |

Figura 27

| Echipament Utilizator Spaţiu Utilizator MUX/LTE ODF FO Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod EUAL | Descriere | Capacităţi | Poate fi folosit pentru următoarele configuraţii: |
| I.D.s.10 | Reţea de transmisiuni (≥ 2Mbps) | ≥ 2048kbps | C |
| Configuraţiile C includ o EUAL de 2048Kbps sau de capacitate mai mare care constă într-un multiplexor/echipament terminal de linie la locaţia utilizatorului final din aria deservită de un nod al reţelei de transmisiuni conectat prin fibră optică la un ODF la acel nod al reţelei de transmisiuni. |  |  |  |

Figura 28

53. La anexa B, apendicele D, capitolul „Diagrame pentru servicii”, după secţiunea „Legături de acces la Utilizatorul Final” se introduce o nouă secţiune cu următorul cuprins:

„4. Port de 2048Kbps NB agregând mai multe nx64Kbps

DDF Punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom NB

În configuraţiile B6, B7, B8, B9, se va utiliza un port E1 din cardul 2xE1 NB.

Această componentă cuprinde conexiunea la 2048Kbps de la un ODF la un nod al reţelei de transmisiuni la un port specific de 2048Kbps din echipamentul Newbridge de la acelaşi nod al reţelei de transmisiuni, permiţând ca unul sau mai multe canale nx64Kbps din cadrul echipamentului Newbridge, fiecare de o capacitate de până la 1024Kbps, să fie agregate într-o capacitate de 31x64 Kbps grupate pe un purtător specific de 2048Kbps.

Figura 29”

54. La anexa B, apendicele D, capitolul „Diagrame care ilustrează exemple de configuraţii posibile” va avea următorul cuprins:

Echipament

Operator

POI

Spa

ţ

iu

Operator

N

T

U

Punct de acces la reţeaua

de transmisiuni a Romtelecom

M

D

F

Echipament

Utilizator

NTP

Spa

ţ

iu

Utilizator

N

T

U

A1 - CLTD sau M.1020/25/40 Distanţe scurte

Diagrama ilustrează următoarea regulă de configurare:

 o EUAL de tip CLTD sau M1020/25/40 poate fi conectată la o OAL de tip CLTD sau M1020/25/40

Agregare

Cod

EUAL

Cod

TNL

Cod

OAL

Op

ţ

iune

Interc.

single

EUAL.A.s.2

-

OAL/CA.s.1.; OAL/CA.A.s.2

/CA

single

EUAL.A.s.2

-

OAL/IP.A.s.1; OAL/IP.A.s.2

/IP

single

EUAL.A.s.2

OAL/OL.A.s.1; OAL/OL.A.s.2

/OL

Această configuraţie va fi furnizată fără

nici un echipament activ sau filtre.

NTU - Network Termination Unit

(echipament pasiv/cutie terminală

Distanţa dintre spaţiul Operatorului şi

spaţiul Utilizatorului final este limitată de

calitatea cablurilor metalice respective

Diagrama ilustrează următoarele reguli de configurare:

• o EUAL nx64 Kbps poate fi conectată la o TNL nx64 Kbps, unde ‘n’ are aceeaşi valoare;

• una sau mai multe TNL nx64 Kbps pot fi conectate la o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depăşeşte 31;

• o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps poate fi conectată la o OAL de 2048Kbps

NOTE:

- disponibilitate limitată de echipamentul Newbridge;

- agregarea este disponibilă numai pentru 2048 Kbps

| Opţiune Interc. | Cod OAL | Cod TNL | Cod EUAL | Agregare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /OL | OAL/OL.D.a.4 | II.D.s.5 II.D.a.4 | I.D.s.3 | Dublă agregare |
| /IP | OAL/IP.D.a.4 | II.D.s.5 II.D.a.4 | I.D.s.3 | Dublă agregare |
| /OL | OAL/OL.D.a.4 | II.D.s.5 II.D.a.4 | I.D.s.3 | Dublă agregare |

NOTE:

Disponibilitate limitată de echipamentul Newbridge;

Agregarea este disponibilă numai pentru 2048 Kbps

Diagrama ilustrează următoarele reguli de configurare:

• una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la o TNL 31x64 Kbps grupată, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu depăşeşte 31;

• una sau mai multe TNL de 31x64 Kbps grupate pot fi conectate la o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depăşeşte 31;

• una sau mai multe TNL de nx64 Kbps pot fi conectate la o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depăşeşte 31;

• o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps poate fi conectată la o OAL de 2048Kbps

• o EUAL nx64 Kbps poate fi conectată la o TNL nx64 Kbps, unde ‘n’ are aceeaşi valoare;

NOTĂ:

- agregarea este disponibilă numai pentru 2048 Kbps

Diagrama ilustrează următoarele reguli de configurare:

• una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu depăşeşte 31;

• o TNL 31x64 Kbps grupată poate fi conectată la o OAL 2048 Kbps

NOTĂ:

- agregarea este disponibilă numai pentru 2048 Kbps

Diagrama ilustrează următoarele reguli de configurare:

• o EUAL nx64 Kbps poate fi conectată la o TNL nx64 Kbps, unde ‘n’ are aceeaşi valoare;

• una sau mai multe TNL nx64 Kbps pot fi conectate la o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depăşeşte 31;

• o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps poate fi conectată la o OAL de 2048Kbps

| Opţiune Interc. | Cod OAL | Cod TNL | Cod EUAL | Agregare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /OL | OAL/OL.D.a.4 | TNL.D.s.5 TNL.D.a.4 | EUAL.D.s.3 | Dublă agregare |
| /IP | OAL/IP.D.a.4 | TNL.D.s.5 TNL.D.a.4 | EUAL.D.s.3 | Dublă agregare |
| /OL | OAL/OL.D.a.4 | TNL.D.s.5 TNL.D.a.4 | EUAL.D.s.3 | Dublă agregare |

NOTĂ:

Agregarea este disponibilă numai pentru 2048 Kbps

Diagrama ilustrează următoarele reguli de configurare:

• una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la o TNL 31x64 Kbps grupată, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu depăşeşte 31;

• una sau mai multe TNL de 31x64 Kbps grupate pot fi conectate la o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depăşeşte 31;

• una sau mai multe TNL de nx64 Kbps pot fi conectate la o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps, când numărul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depăşeşte 31;

• o Componentă de Agregare de nx64 Kbps până la 2048 Kbps poate fi conectată la o OAL de 2048Kbps

• o EUAL nx64 Kbps poate fi conectată la o TNL nx64 Kbps, unde ‘n’ are aceeaşi valoare;

Diagrama ilustrează următoarele reguli de configurare:

- • o EUAL ≥2048Kbps poate fi conectată la o OAL ≥2048 Kbps

- • o EUAL ≥2048Kbps poate fi conectată la o TNL ≥2048 Kbps

- • o TNL ≥2048Kbps poate fi conectată la o OAL ≥2048 Kbps

55. La anexa C, capitolul I, punctul 4.1 al secţiunii 4 se elimină.

56. La anexa C, capitolul I, punctul 4.7 al secţiunii 4 va avea următorul cuprins:

„4.7 Tariful de Acces de la Posturile Publice, prezentat în Lista de Tarife, se aplică pentru toate Apelurile către numerele 0800 ale Operatorului, originate de la Posturi Publice.”

57. În cuprinsul capitolului I al anexei C, sintagma „numărul 0800 al Operatorului” se înlocuieşte cu sintagma „numărul 0800 al Operatorului sau al unui terţ”.

58. La anexa C, capitolul II, secţiunea 4, punctul 4.1 se elimină.

59. La anexa C, capitolul II, punctul 4.7 al secţiunii 4 va avea următorul cuprins:

„4.7 Tariful de Acces de la Posturile Publice, prezentat în Lista de Tarife, se aplică pentru toate Apelurile către numerele 0808 ale Operatorului, originate de la Posturi Publice.”

60. În cuprinsul capitolului II al anexei C, sintagma „numărul 0808 al Operatorului” se înlocuieşte cu sintagma „numărul 0808 al Operatorului sau al unui terţ”.

61. La anexa D, secţiunea A, punctul 1.3 va avea următorul cuprins:

„1.3 În această Listă de tarife, perioadele “de vârf” şi “în afara perioadei de vârf” sunt cele definite în Decizia preşedintelui ANRC nr.147/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- Perioada de vârf – intervalul orar 08-20 de luni până vineri;

- În afara perioadei de vârf – intervalul orar 20-08 de luni până vineri şi intervalul orar 0-24 pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.”

62. La anexa D, secţiunea B, tabelul de la punctul B2.2 va avea următorul cuprins:

| ## Descriere | În vigoare de la | Perioadă de vârf €cenţi/apel |  | ## În afara perioadei de vârf €cenţi/apel |  | ### Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apeluri către numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 |  | Interconectare la nivel regional | Interconectare la nivel local | Interconectare la nivel regional | Interconectare la nivel local |  |
|  |  | 0.39 | 1.09 | 0.39 | 1.09 |  |
| Apeluri către alte numere telefonice naţionale pentru anunţarea urgenţelor |  | 2.14 |  | 2.14 |  |  |

63. La anexa D, secţiunea B, după tabelul de la punctul B2.8 se introduce o notă cu următorul cuprins:

| ## Descriere | ###### În vigoare de la | Perioadă de vârf €cenţi | ## În afara perioadei de vârf €cenţi | ### Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarif de acces telefoane publice - local | 1 martie 2004 | 2,04 | 1,60 |  |
| Tarif de acces telefoane publice – regional | 1 martie 2004 | 3,67 | 3,38 |  |
| Tarif de acces telefoane publice - naţional | 1 martie 2004 | 4,38 | 4,03 |  |

„Notă: Acesta reprezintă tariful  de originare în cazul originării apelurilor de la telefoanele publice şi nu se cumulează cu nici un alt tarif de originare a apelurilor.”

64. La anexa D, secţiunea B, punctul B3.1.1, Tabelul 1 va avea următorul cuprins:

„Tabelul 1

| Legătură de Acces la Operator la un punct de interconectare situat în spaţiul Operatorului În vigoare de la 1 martie 2004 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitate standard 2 fire 4 fire |  |  | Tarif de conectare € | Tarif lunar € |  | Note: Poate fi utilizat pentru compunerea produsului: |
| Subsegment | Cod |  |  | 2 fire | 4 fire |  |
| CLTD | OAL/OL.A.s.2 |  | 59,08 | 8,37 | 16,74 | A1, A2 |
| M.1040 | OAL/OL.A.s.1 |  | 36,93 | 5,42 | 10,84 | A1, A2, A3 |
| M.1020 | OAL/OL.A.s.1 |  | 59,08 | 8,37 | 16,74 | A1, A2, A3 |
| M.1025 | OAL/OL.A.s.1 |  | 59,08 | 8,37 | 16,74 | A1, A2, A3 |
| 64Kbps inclusiv DTU | OAL/OL.D.s.3 |  | 147.71 | 9.84 |  | B1, B5 |
| 128Kbps inclusiv DTU | OAL/OL.D.s.3 |  | 147.71 | 15.26 |  | B1, B5 |
| 192Kbps inclusiv DTU | OAL/OL.D.s.3 |  | 369.27 | 19.69 |  | B1, B5 |
| 256Kbps inclusiv DTU | OAL/OL.D.s.3 |  | 369.27 | 26.58 |  | B1, B5 |
| 320Kbps inclusiv DTU | OAL/OL.D.s.3 |  | 369.27 | 29,78 |  | B1, B5 |
| 384Kbps inclusiv DTU | OAL/OL.D.s.3 |  | 369.27 | 32.98 |  | B1, B5 |
| 512Kbps inclusiv DTU | OAL/OL.D.s.3 |  | 369.27 | 39.38 |  | B1, B5 |
| 640Kbps inclusiv DTU | OAL/OL.D.s.3 |  | 480,05 | 46,03 |  | B1, B5 |
| 768Kbps inclusiv DTU | OAL/OL.D.s.3 |  | 590.83 | 52.68 |  | B1, B5 |
| 960Kbps inclusiv DTU | OAL/OL.D.s.3 |  | 590.83 | 59.57 |  | B1, B5 |
| 1024Kbps inclusiv DTU | OAL/OL.D.s.3 |  | 590.83 | 65.97 |  | B1, B5 |
| 2048Kbps inclusiv modemuri HDSL în locaţiile Operatorului şi Romtelecom |  | OAL/OL.D.s.7 | 590.83 | 79.27 |  | B3, B4, B7 |
|  |  | OAL/OL.D.a.4 |  |  |  | B6, B8, B9 |
| HDSL în locaţia Operatorului |  | OAL/OL.D.s.8 | 370.00 | 39,63 |  | B2 |
| Capacităţi mai mari |  | OAL/OL.D.a10 OAL/OL.D.s10 | Tariful va fi introdus ulterior | Tariful va fi introdus ulterior |  | C” |

65. La anexa D, secţiunea B, punctul B3.1.2, Tabelul 2 va avea următorul cuprins:

„Tabelul 2

| Legătură de acces la Operator la un punct de interconectare situat într-un spaţiu intermediar În vigoare de la 1 martie 2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitate standard |  | Tarif de conectare € | Tarif lunar € |  | Note: Poate fi utilizat pentru compunerea produsului: |
| Subsegment | Cod |  | 2 fire | 4 fire |  |
| CLTD | OAL/IP.A.s.2 | 59,08 | 4,18 | 8,36 | A1, A2 |
| M.1040 | OAL/IP.A.s.1 | 36,93 | 2,71 | 5,42 | A1, A2, A3 |
| M.1020 | OAL/IP.A.s.1 | 59,08 | 4,18 | 8,36 | A1, A2, A3 |
| M.1025 | OAL/IP.A.s.1 | 59,08 | 4,18 | 8,36 | A1, A2, A3 |
| 64Kbps inclusiv DTU | OAL/IP.D.s.3 | 147.71 | 9.84 |  | B1, B5 |
| 128Kbps inclusiv DTU | OAL/IP.D.s.3 | 147.71 | 15.26 |  | B1, B5 |
| 192Kbps inclusiv DTU | OAL/IP.D.s.3 | 369.27 | 19.69 |  | B1, B5 |
| 256Kbps inclusiv DTU | OAL/IP.D.s.3 | 369.27 | 26.58 |  | B1, B5 |
| 320Kbps inclusiv DTU | OAL/IP.D.s.3 | 369.27 | 29,78 |  | B1, B5 |
| 384Kbps inclusiv DTU | OAL/IP.D.s.3 | 369.27 | 32.98 |  | B1, B5 |
| 512Kbps inclusiv DTU | OAL/IP.D.s.3 | 369.27 | 39.38 |  | B1, B5 |
| 640Kbps inclusiv DTU | OAL/IP.D.s.3 | 480,05 | 46,03 |  | B1, B5 |
| 768Kbps inclusiv DTU | OAL/IP.D.s.3 | 590.83 | 48.68 |  | B1, B5 |
| 960Kbps inclusiv DTU | OAL/IP.D.s.3 | 590.83 | 48.68 |  | B1, B5 |
| 1024Kbps inclusiv DTU | OAL/IP.D.s.3 | 590.83 | 49.97 |  | B1, B5 |
| 2048Kbps inclusiv un modem HDSL numai în spaţiul Romtelecom | OAL/IP.D.s.7 | 370.00 | 39,63 |  | B3, B4, B7 |
|  | OAL/IP.D.a.4 |  |  |  | B6, B8, B9 |
| 2048Kbps - B2 | OAL/IP.D.s.8 | 100 | 8,36 |  | B2 |
| Capacităţi mai mari | OAL/IP.D.a10 OAL/IP.D.s10 | Tariful va fi introdus ulterior | Tariful va fi introdus ulterior |  | C |

Notă:

În cazul legăturii de acces la Operator la un punct de interconectare situat într-un spaţiu intermediar pentru capacităţi nx64≤128, modemul DTU va fi furnizat de Romtelecom.”

66. La anexa D, secţiunea B, punctul B3.1.3, Tabelul 3 va avea următorul cuprins:

„Tabelul 3

| Legătură de acces la Operator la un punct de interconectare din spaţiul de colocare la un punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom În vigoare de la 1 martie 2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacităţi standard |  | Tarif de conectare € | Tarif lunar pe 1 sau 2 perechi fire metalice € |  | Note: Poate fi utilizat pentru compunerea produsului: |
| Subsegment | Cod |  | 2 fire | 4 fire |  |
| CLTD | OAL/CA.A.s.2 | 14,5 | 0,03 | 0,06 | A1, A2 |
| M.1040 | OAL/CA.A.s.1 | 14,5 | 0,02 | 0,04 | A1, A2, A3 |
| M.1020 | OAL/CA.A.s.1 | 14,5 | 0,03 | 0,06 | A1, A2, A3 |
| M.1025 | OAL/CA.A.s.1 | 14,5 | 0,03 | 0,06 | A1, A2, A3 |
| 64Kbps inclusiv DTU | OAL/CA.D.s.3 | 147.71 | 4.84 |  | B1, B5 |
| 128Kbps inclusiv DTU | OAL/CA.D.s.3 | 147.71 | 10.26 |  | B1, B5 |
| 192Kbps inclusiv DTU | OAL/CA.D.s.3 | 369.27 | 14.69 |  | B1, B5 |
| 256Kbps inclusiv DTU | OAL/CA.D.s.3 | 369.27 | 21.58 |  | B1, B5 |
| 320Kbps inclusiv DTU | OAL/CA.D.s.3 | 369.27 | 27.98 |  | B1, B5 |
| 384Kbps inclusiv DTU | OAL/CA.D.s.3 | 369.27 | 27.98 |  | B1, B5 |
| 512Kbps inclusiv DTU | OAL/CA.D.s.3 | 369.27 | 34.38 |  | B1, B5 |
| 640Kbps inclusiv DTU | OAL/CA.D.s.3 | 480,05 | 47.68 |  | B1, B5 |
| 768Kbps inclusiv DTU | OAL/CA.D.s.3 | 590.83 | 47.68 |  | B1, B5 |
| 960Kbps inclusiv DTU | OAL/CA.D.s.3 | 590.83 | 54.57 |  | B1, B5 |
| 1024Kbps inclusiv DTU | OAL/CA.D.s.3 | 590.83 | 60.97 |  | B1, B5 |
| 2048Kbps exclusiv orice modem HDSL | OAL/CA.D.s.8 OAL/CA.D.s.7 | 100 | 0,06 |  | B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9 |
| Capacităţi mai mari | OAL/CA.D.a10 OAL/CA.D.s10 | Tariful va fi introdus ulterior | Tariful va fi introdus ulterior |  | C |

Notă:

În cazul legăturii de acces la Operator la un punct de interconectare din spaţiul de colocare la un punct de acces la reţeaua de transmisiuni a Romtelecom pentru capacităţi nx64≤128, modemul DTU va fi furnizat de Romtelecom.”

67. La anexa D, secţiunea B, punctul B3.2, Tabelul 4 va avea următorul cuprins:

„Tabelul 4

| Legătură de acces la utilizatorul final În vigoare de la 1 martie 2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacităţi standard |  | Tarif de conectare € | Tarif lunar € |  | Note: Poate fi utilizat pentru compunerea produsului: |
| Sub-segment | Cod |  | 2 fire | 4 fire |  |
| CLTD | EUAL.A.s.2 | 59,08 | 8,37 | 16,74 | A1, A2 |
| M.1040 | EUAL.A.s.1 | 36,93 | 5,42 | 10,84 | A1, A2, A3 |
| M.1020 | EUAL.A.s.1 | 59,08 | 8,37 | 16,74 | A1, A2, A3 |
| M.1025 | EUAL.A.s.1 | 59,08 | 8,37 | 16,74 | A1, A2, A3 |
| 64Kbps | EUAL.D.s.3 | 147.71 | 9.84 |  | B1, B5, B6, B7, B8, B9 |
| 128Kbps | EUAL.D.s.3 | 147.71 | 15.26 |  | B1, B5, B6, B7, B8, B9 |
| 192Kbps | EUAL.D.s.3 | 369.27 | 19.69 |  | B1, B5, B6, B7, B8, B9 |
| 256Kbps | EUAL.D.s.3 | 369.27 | 26.58 |  | B1, B5, B6, B7, B8, B9 |
| 320Kbps | EUAL.D.s.3 | 369.27 | 29,78 |  | B1, B5, B6, B7, B8, B9 |
| 384Kbps | EUAL.D.s.3 | 369.27 | 32.98 |  | B1, B5, B6, B7, B8, B9 |
| 512Kbps | EUAL.D.s.3 | 369.27 | 39.38 |  | B1, B5, B6, B7, B8, B9 |
| 640Kbps | EUAL.D.s.3 | 369,27 | 46,03 |  | B1, B5, B6, B7, B8, B9 |
| 768Kbps | EUAL.D.s.3 | 590.83 | 52.68 |  | B1, B5, B6, B7, B8, B9 |
| 960Kbps | EUAL.D.s.3 | 590.83 | 59.57 |  | B1, B5, B6, B7, B8, B9 |
| 1024Kbps | EUAL.D.s.3 | 590.83 | 65.97 |  | B1, B5, B6, B7, B8, B9 |
| 2048Kbps | EUAL.D.s.7 | 590.83 | 79.27 |  | B3, B4 |
| 2048Kbps – B2 | EUAL.D.s.8 | 345,83 | 79.27 |  | B2 |
| Capacităţi mai mari | EUAL.D.s.10 | Tariful va fi introdus ulterior | Tariful va fi introdus ulterior |  | C” |

68. La anexa D, secţiunea B, punctul B3.3, Tabelul 5 va avea următorul cuprins:

“Tabelul 5

| Legături ale reţelei de transmisiuni În vigoare de la 1 martie 2004 |  | Tarif lunar |  |  |  |  |  |  |  | Note: Poate fi utilizat pentru compunerea produsului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-50 km |  | 51-100 km |  | 101-150 km |  | peste 150 km |  |  |
| Sub-segment | Cod | Tarif fix | Tarif pe km | Tarif fix | Tarif pe km | Tarif fix | Tarif pe km | Tarif fix | Tarif pe km |  |
| CLTD | TNL.A.s.2 | - | 2,46 | - | - | - | - | - | - | A2 |
| M.1040 | TNL.A.s.1; TNL.D.s.6 | - | 1,97 | 66,36 | 0,64 | 81,48 | 0,49 | 103,32 | 0,34 | A2, A3 |
| M.1020 | TNL.A.s.1; TNL.D.s.6 | - | 2,46 | 78,68 | 0,88 | 108,36 | 0,59 | 130,20 | 0,44 | A2, A3 |
| M.1025 | TNL.A.s.1; TNL.D.s.6 | - | 2,46 | 78,68 | 0,88 | 108,36 | 0,59 | 130,20 | 0,44 | A2, A3 |
| 64Kbps | TNL.D.s.5 | - | 2.95 | 93.52 | 1.08 | 142.80 | 0.59 | 157.92 | 0.49 | B5, B8, B9 |
| 128Kbps | TNL.D.s.5 | - | 4.43 | 120.68 | 2.02 | 224.28 | 0.98 | 267.96 | 0.69 | B5, B8, B9 |
| 192Kbps | TNL.D.s.5 | - | 5.91 | 140.56 | 3.10 | 308.00 | 1.42 | 366.80 | 1.03 | B5, B8, B9 |
| 256Kbps | TNL.D.s.5 | - | 7.38 | 167.44 | 4.03 | 379.12 | 1.92 | 459.76 | 1.38 | B5, B8, B9 |
| 320Kbps | TNL.D.s.5 | - | 8,36 | 188,3 | 4,6 | 432,18 | 2,16 | 524,16 | 1,55 | B5, B8, B9 |
| 384Kbps | TNL.D.s.5 | - | 9.35 | 209.16 | 5.17 | 485.24 | 2.41 | 588.56 | 1.72 | B5, B8, B9 |
| 512Kbps | TNL.D.s.5 | - | 11.32 | 260.96 | 6.10 | 581.28 | 2.90 | 706.44 | 2.07 | B5, B8, B9 |
| 640Kbps | TNL.D.s.5 | - | 13,29 | 308,98 | 7,11 | 685,86 | 3,34 | 829,5 | 2,38 | B5, B8, B9 |
| 768Kbps | TNL.D.s.5 | - | 15.26 | 357.00 | 8.12 | 790.44 | 3.79 | 952.56 | 2.70 | B5, B8, B9 |
| 960Kbps | TNL.D.s.5 | - | 17.23 | 401.24 | 9.21 | 889.00 | 4.33 | 1,073.80 | 3.10 | B5, B8, B9 |
| 1024Kbps | TNL.D.s.5 | - | 19.20 | 450.52 | 10.19 | 987.00 | 4.82 | 1,193.64 | 3.44 | B5, B8, B9 |
| 31x64Kbps grupate | TNL.D.a.4 | - | 22.65 | 521.92 | 12.21 | 1,172.08 | 5.71 | 1,415.68 | 4.08 | B9 |
|  | TNL.D.a.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | B7 |
| 2048Kbps | TNL.D.s.9 | - | 22.65 | 521.92 | 12.21 | 1,172.08 | 5.71 | 1,415.68 | 4.08 | B4 |
| Capacităţi mai mari | TNL.D.a.10 | Tariful va fi introdus ulterior |  |  |  |  |  |  |  | C” |

69. La anexa D, secţiunea B, punctul B3.4, Tabelul 6 va avea următorul cuprins:

„Tabelul 6

| Componentă de agregare cu capacitate de nx64Kbps până la 2048Kbps În vigoare de la 1 martie 2004 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tarif de conectare € | Tarif lunar € |
| Componentă de agregare cu capacitate de nx64Kbps până la 2048Kbps | 0 (nu se taxează) | 0 (nu se taxează)” |

70. La anexa D, secţiunea B, după punctul B3.4 se introduce punctul B3.5 cu următorul cuprins:

„B3.5 Modificarea comenzii

Tabelul 7

| Tipul modificării | Tarif |
| --- | --- |
| Modificare linie închiriată analogică în linie închiriată digitală | Diferenţa dintre tarifele de conectare corespunzătoare |
| Creştere bandă/debit linie închiriată | Diferenţa dintre tarifele de conectare corespunzătoare |
| Modificarea unei linii închiriate de la 2 la 4 fire sau invers | 20% din tariful de conectare corespunzător tipului liniei închiriate |
| Descreştere bandă/debit linie închiriată | 10% din tariful de conectare corespunzător tipului iniţial al liniei închiriate” |

71. În tot cuprinsul ORI, sintagma „subrepartitor” se înlocuieşte cu sintagma „repartitor de transfer”.

Art.IV. – Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A. are obligaţia să completeze ORI după cum urmează:

a) la Tabelul 1 din anexa I se vor menţiona toate comutatoarele digitale locale din reţeaua publică fixă a S.C. „Romtelecom” – S.A., precizându-se, acolo unde este cazul, restricţiile tehnice şi modalităţile alternative de acces la utilizatorii conectaţi direct la aceste comutatoare;

b) la anexa B, apendicele B, capitolul „Linii închiriate analogice de calitate specială”, se vor introduce specificaţiile tehnice (referinţele tehnice, interfaţa de reţea şi caracteristicile conexiunii) aferente liniilor închiriate de tip M.1025;

c) la anexa B, apendicele B, capitolul „Linii închiriate digitale”, se vor introduce specificaţiile tehnice (referinţele tehnice, interfaţa de reţea şi caracteristicile conexiunii) aferente liniilor închiriate digitale de 64 kbit/s şi n×64 kbit/s;

d) la anexa B, apendicele C, se vor introduce informaţiile prevăzute la art.7 alin.(1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate–segmente terminale cu reţeaua publică de telefonie fixă, cu modificările ulterioare, precum şi lista nodurilor cu cerere ridicată, prevăzută la art.III pct.30.

Art.V. – Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A. are obligaţia de a supune aprobării Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, tarifele pentru furnizarea serviciilor de interconectare pentru linii închiriate–segmente terminale de 34.368 kbit/s, 139.264 kbit/s şi 155 Mbit/s, în condiţiile art.17 alin.(1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1379/2003, şi de introduce în ORI aceste tarife, astfel cum au fost aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii, în termen de 2 zile de la data aprobării.

Art.VI. – În termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A. are obligaţia să transmită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, şi să publice pe pagina sa de Internet ORI în conformitate cu prevederile prezentei decizii, într-o formă care să permită identificarea cu uşurinţă a elementelor actualizate.

Art.VII. – Prezenta decizie se comunică Societăţii Comerciale „Romtelecom” – S.A.

PREŞEDINTE,

ION SMEEIANU

Bucureşti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 1330 / EI.