CODIFICAREA CLASELOR DE EMISIE

Conform Regulamentului Radiocomunicaţiilor

(Apendice 1, secţiunea II)

Emisiile radio sunt clasificate şi simbolizate de caracteristicile lor fundamentale printr-un grup de trei simboluri, aşa cum este prevăzut de către UIT prin Regulamentul de Radiocomunicaţii, astfel:

PRIMUL SIMBOL - indică tipul modulaţiei purtătoarei principale:

Emisia unei purtătoare nemodulată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N

Emisii în care purtătoarea principală este modulată în amplitudine şi se emite cu:

- dublă bandă laterală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

- bandă laterală unică cu purtătoare completă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H

- bandă laterală unică, purtătoare redusă sau cu nivel variabil  . . . . . . . . . . . . . . . R

- bandă laterală unică, purtătoare suprimată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J

- benzi laterale independente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

- bandă laterală reziduală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C

Emisii în care purtătoarea principală este modulată unghiular:

- modulaţie în frecvenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F

- modulaţie de fază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G

Emisii în care purtătoarea principală este modulată în amplitudine şi unghiular,

simultan sau într-o ordine prestabilită . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D

Emisii în impulsuri:

- succesiune de impulsuri nemodulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P

- succesiune de impulsuri modulate în amplitudine . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .K

- succesiune de impulsuri modulate în durată/lărgime . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .L

- succesiune de impulsuri modulate în poziţie/fază . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .M

- succesiune de impulsuri în care purtătoarea este modulată unghiular pe

durata impulsului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q

- succesiune de impulsuri constând dintr-o combinaţie a celor precedente. . . . . . .V

Emisii în care purtătoarea principală este modulată în secvenţe prestabilite sau

simultan în combinaţii de două sau mai multe tipuri: amplitudine, unghiular,

impulsuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .W

Alte cazuri neprevăzute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X

AL DOILEA SIMBOL - indică natura semnalelor care modulează purtătoarea principală.

Fără semnal modulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Un singur canal conţinând informaţia cuantizată sau numerică fără folosirea

vreunei subpurtătoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Un singur canal conţinând informaţia cuantizată sau numerică cu folosirea

unei subpurtătoare modulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Un singur canal conţinând informaţia analogică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . 3

Două sau mai multe canale conţinând informaţia cuantizată sau numerică . . . . .  . .7

Două sau mai multe canale conţinând informaţii analogice . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .8

Sistem compus cu unul sau mai multe canale conţinând informaţia cuantizată sau

numerică impreună cu unul sau mai multe canale conţinând informaţia analogică… 9

Alte cazuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... X

AL TREILEA SIMBOL – indică tipul  informaţiei transmise.

Nici o informaţie transmisă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . N

Telegrafie pentru recepţie auditivă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .A

Telegrafie pentru recepţie automată . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B

Facsimil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C

Transmisie de date, telemetrie, telecomandă . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D

Telefonie (inclusiv sunetul de radiodifuziune) . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E

Televiziune (video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F

Combinaţii ale celor prevăzute mai sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . W

Cazuri nespecificate aici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . .X

Exemple de clase de emisie

1. MORSE, telegrafie în cod Morse pentru recepţie auditivă folosind următoarele clase de emisie: A1A; A2A; F1A; F2A; J2A; G1A şi G2A.

2. TELEFONIE, telefonie folosind următoarele clase de emisie: A3E; H3E; J3E; R3E; F3E şi G3E.

3. RTTY, telegrafie pentru recepţia automată folosind următoarele clase de emisie: A1B; A2B; F1B; F2B; J2B şi următoarele coduri şi viteze de transmitere:

- Teleimprimator, sistem cu 5 biţi de informaţie şi start-stop bazat pe alfabetul internaţional nr. 2 (Baudot) cu o viteză de transmitere de 45, 50, 100 sau 200 bauds.

- Teleimprimator, sistem cu 7 biţi de informaţie şi start-stop bazat pe alfabetul internaţional nr.5 (ASCII) cu o viteză de transmitere de 110 sau 300 bauds.

- AMTOR, sistem de 7 biţi sincron de informaţie cu corecţie de eroare, bazat pe alfabetul telegrafic specificat în recomandarea 625 CCIR cu o viteză de transmitere de 100 bauds.

- Sistem HELL, caracterele sunt reprezentate prin matrici de 7X7 puncte. Viteza de transmitere este de 122,5 bauds.

- Pachet-radio, AX25, sistem telegrafic ARQ derivat din protocolul X.25 din recomandările CCITT. Grupul de adrese conform protocolului AX25 conţine indicativul staţiei de origine, ale staţiilor intermediare dacă există (cel mult 8) şi al staţiei de destinaţie.

- Teleimprimator pentru recepţie automată telegrafică în cod Morse.

4. FACSIMIL ŞI SSTV, emisiile sunt codificate prin simbolurile: A1C; A2C; A3C; J2C; J3C; F1C; F2C; F3C; G1C; G2C; G3C, folosind următoarele caracteristici:

a) Facsimil cu numărul de linii pe minut de 60, 90, 120 sau 240;

b) SSTV - frecvenţa linii 16 2/3 Hz, durata impulsului sincro linii 5 ms;

- frecvenţa cadre 1/8 Hz, durata impulsului sincro cadre 30 ms;

- număr linii 133.

Modulaţia: în cazul în care semnalul video modulează purtătorul prin modulaţia de frecvenţă a unei subpurtătoare, sunt permise următoarele frecvenţe:

a) facsimil  - nivelul negru 1500 Hz

- nivelul alb 2300 Hz

b) SSTV    - impuls sincro 1200 Hz

- nivel negru 1500 Hz

- nivel alb 2300 Hz.

În cazul în care semnalul video modulează direct purtătoarea, în frecvenţă, deviaţia de frecvenţă este cea dată de valorile extreme ale frecvenţelor de mai sus.

5. TELEVIZIUNE, emisiile sunt codificate prin simbolurile: A3F; C3F; F3F. Semnalul video

trebuie astfel constituit încât după demodulare să poată fi afişat pe un receptor de televiziune destinat recepţiei TV în concordanţă cu standardele B şi G ale C.C.I.R.:

- frecvenţa linii 15625Hz, număr de linii 625

- frecvenţa cadre 50 Hz, deflecţie orizontală de la stânga la dreapta, deflecţie verticală de sus în jos.

Notă: Emisiile de la punctele 3, 4 şi 5 trebuie astfel efectuate încât indicativul staţiei care o foloseşte să fie transmis periodic - la intervale de cel mult 10 minute.

În cazul emisiei de la punctul 5, aceasta se face în mijlocul canalului video.